宿州市全域充换电基础设施建设规划

| 编制单位： | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
| --- | --- |

二〇二三年十二月

目  录

1	项目概述	1

1.1	规划背景	1

1.2	规划范围与期限	2

1.2.1	规划范围	2

1.2.2	规划期限	3

1.3	研究对象	3

1.3.1	车辆研究对象	3

1.3.2	基础设施研究对象	4

1.4	重点任务	5

1.5	规划依据	5

1.5.1	法律法规、技术标准	5

1.5.2	政策文件	6

1.5.3	相关规划	7

2	发展现状	8

2.1	城市发展概况	8

2.1.1	城市区位	8

2.1.2	行政区划	8

2.1.3	经济和社会发展现状	8

2.2	车辆发展现状	9

2.2.1	机动车发展现状	9

2.2.2	电动汽车发展现状	10

2.3	充电基础设施建设现状	13

2.3.1	总体建设情况	13

2.3.2	公共充电基础设施	14

2.3.3	专用充电基础设施	16

2.3.4	自用充电基础设施	18

2.4	换电基础设施建设现状	18

2.5	现状问题总结	18

3	目标策略	20

3.1	政策要求	20

3.1.1	国家层面政策	20

3.1.2	安徽省层面政策	20

3.1.3	宿州市层面政策	21

3.2	发展趋势	22

3.2.1	电动汽车领域发展趋势	22

3.2.2	充换电基础设施发展趋势	23

3.3	经验借鉴	24

3.4	规划目标与策略	27

3.4.1	规划目标	27

3.4.2	规划原则	27

3.4.3	规划策略	28

4	电动汽车发展规模预测	30

4.1	电动个人小汽车保有量预测	30

4.2	电动出租车保有量预测	31

4.3	电动公交车保有量预测	32

4.4	电动物流车保有量预测	32

4.5	电动环卫车保有量预测	33

4.6	电动公务执法车保有量预测	34

4.7	市域电动汽车规模预测汇总	34

5	基础设施规模预测	36

5.1	充电基础设施规模预测	36

5.1.1	配置原则	36

5.1.2	市域总体规模预测	37

5.1.3	各区县目标分解	40

5.2	换电基础设施规模预测	44

5.2.1	电动小汽车换电站规模	44

5.2.2	电动卡车换电站规模	45

5.3	各区县充换电基础设施规模总结	45

6	布局规划	46

6.1	布局思路	46

6.1.1	“点-线-面”总体功能体系	46

6.1.2	“两区”、“三中心”差异化服务体系	50

6.2	布局原则	50

6.2.1	总体布局原则	50

6.2.2	公共充电设施选址原则	51

6.2.3	专用充电设施选址原则	53

6.2.4	换电设施选址原则	54

6.3	公共充电设施布局方案	54

6.3.1	点状层面设施布局	54

6.3.2	线状层面设施布局	55

6.3.3	面状层面设施布局	55

6.4	专用充电设施布局方案	56

6.4.1	公交车专用充电设施布局	56

6.4.2	环卫车专用充电设施布局	56

6.4.3	物流卡车专用充电设施布局	57

6.4.4	公务执法车专用充电设施	57

6.4.5	居住区专用充电设施	58

6.5	换电设施布局方案	58

6.5.1	小汽车换电设施布局方案	58

6.5.2	物流卡车换电设施布局方案	59

6.6	电网分析	59

7	预期目标	63

7.1	建设思路	63

7.2	年度计划	63

8	保障措施与建议	65

8.1	保障措施	65

8.1.1	优化组织机制	65

8.1.2	建设管理及运营监管平台	66

8.1.3	规划充电基础设施信息平台	66

8.2	规划建议	67

项目概述

规划背景

（1）响应国家双碳顶层战略设计

2020年第七十五届联合国大会上，我国向世界郑重承诺力争在2030年前实现“碳达峰”，努力争取在2060年前实现“碳中和”。2021年全国两会，“碳达峰”和“碳中和”被首次写入政府工作报告。

2021年10月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，非化石能源消费比重达到 20%左右，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础；到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，非化石能源消费比重达到25%左右，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。

为积极响应“双碳”计划，降低城市排放，我国大力推进新能源汽车发展。新能源汽车发展，基础设施是根本保障。因此，亟需推进新能源汽车充换电基础设施建设完善。

（2）新基建开启充电桩建设新时代

2020年，国家将电动汽车充电桩建设列入“新基建”工程名单，电动汽车充电桩建设迎来进一步的发展机遇。李克强总理在2020年的《政府工作报告》中指出，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，主要包括加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。未来随着各种扶持政策的回归，新能源汽车及其配套的电动汽车充电桩将再度迈入高速发展的轨道。

（3）新能源车换电模式应用试点进一步加快换电行业良性发展

2021年10月，工业和信息化部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》（以下简称《通知》），决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市包含北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南8个城市，换电类型涵盖乘用车、商用车等多领域，重卡特色类城市包含宜宾、唐山、包头，主要聚焦重型商用车领域的换电业务发展。预期实现推广换电车辆10+万辆，建设换电站1000+座，节省燃油70+万吨/年，碳减排200+万吨/年。随着相关机构多年持续积累技术以及试点城市探索的经验，对全国新能源汽车换电模式工作普及发挥全局性改革的示范、突破、带动作用。

（4）落实省、市相关政策要求

2022年，安徽省发改委印发《支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》指出，自2022年起，新增及更新城市公交车，除合肥、芜湖市区外其他市区占比不低于80%；在符合公务用车标准和单位需求的前提下，全省范围内机关单位和国有企事业单位应带头示范使用新能源汽车。同年，《安徽省电动汽车充电基础设施建设“十四五”规划》中明确，到2025年宿州市充电站150座，充电桩9300个，其中公共充电桩1400个，专用充电桩700个,自用充电桩7200个。

2022年发布的《宿州市“十四五”能源发展规划（征求意见稿）》，明确提出到2025年，宿州市全市充电桩达9000个以上。2023年中共宿州市委、宿州市人民政府印发的《宿州市服务和融入新能源汽车产业集群建设“8810”行动方案的通知》规定，城区新建公共建筑按照不低于配建停车位35%的比例建设充电基础设施；新建居住社区停车位100%建设充电设施或预留安装条件，其中城市建成区新建住宅停车位配建充电基础设施比例不低于30%。

规划范围与期限

规划范围

本次规划范围为宿州市全域行政区划范围，面积约9939平方公里，包含埇桥区、萧县、灵璧县、砀山县和泗县。

图 1-1规划范围示意图

规划期限

本次规划基期年为2023年，规划期限为2024-2030年。

研究对象

车辆研究对象

按驱动方式分类

按驱动方式可以将电动汽车分为三类：纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车。

其中，纯电动汽车指完全由可充电电池（如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池）提供动力源的汽车；混合动力汽车指的是采用传统的内燃机（柴油机或汽油机）和电动机作为动力源，也有的发动机经过改造使用其他替代燃料，例如压缩天然气、丙烷和乙醇燃料等；燃料电池汽车是一种用车载燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车。

按车辆使用功能分类

按车辆使用功能，可以将汽车分为两大类：乘用车、商用车。

其中，乘用车主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内，最多不超过9个座位。商用车包括所有载货汽车和9座以上的客车。

结合宿州市电动汽车发展的实际情况和发展形势，以及各类乘用车、商用车的特性，研究车辆对象包含了乘用电动汽车和商用电动汽车两大类：

- 乘用电动汽车：私家车、出租及网约车、公务执法车；

- 商用车：公交车、物流车（物流面包车、轻型卡车、重型卡车）、环卫车等。

基础设施研究对象

依据《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，电动车充电设施可分为：用户居住地充电设施、单位内部充电设施、公共服务领域充电设施（公交、环卫、机场通勤等）、城市公共充电设施和城际快速充电设施。换电设施主要包含小汽车换电设施和物流卡车换电设施两类。

综上，本次规划研究的设施对象可以分为4类：

（1）公共充电设施：主要对个人小汽车、网约车、出租车、物流面包车等车型提供公共充电服务，以直流为主；

（2）专用充电设施：主要包含居住区专用充电设施、公务执法车专用充电设施，以交流为主；以及公交车专用充电设施、物流卡车专用充电设施、环卫车专用充电设施，以直流为主；

（3）自用充电设施：主要指个人保有的小型车辆的私人充电设施，以交流配建为主。

（4）专用换电设施：针对可以进行换电补能的车型，建设的换电站，包含小汽车换电站和物流卡车换电站。

重点任务

（1）总体目标及配置标准研究

分析现状存在问题，结合最新发展趋势，提出合理总体目标；并且对标建设指南及先进城市，制定科学的配置标准。

（2）设施规模预测

预测各类充电设施数量，为各县（市）提供建设指标控制；并提出各类充电设施建设原则，为各县（市）建设提供建设指引。

（3）设施布局方案规划

基于充换电设施数量及建设原则，提出公共、专用等设施布局方案，并衔接各类专项规划，明确设施选址布局方案。

（3）设施建设计划梳理

衔接各区、县相关发展规划及计划，制定年度实施计划。

规划依据

法律法规、技术标准

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

（2）《城市规划编制办法》（2006年）；

（3）《城市电力网规划设计导则_Q-GDW156—2016》；

（4）《城市电力规划规范（GB/T50293-2014）》；

（5）《电动汽车充电站及充电桩设计规范》（T/CAEE 026-2020）；

（6）《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）;

（7）《电动汽车交流充电桩技术规范》（Q/CSG11516.4-2010）；

（8）《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）；

（9）《电动汽车充电设施布局规划导则》（T/UPSC 0008-2021）；

（10）《电动汽车充换电设施接入配电网技术规范》（GB/T 36278-2018）。

政策文件

（1）《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）；

（2）《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》 （发改能源〔2015〕1454号）；

（3）《国家能源局关于印发电动汽车充电基础设施专项规划编制提纲的通知》（国能电力〔2015〕447号）；

（4）《国家发展改革委等部门关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能源〔2016〕1611号）；

（5）《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》；

（6）《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号）

（7）《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）；

（8）《安徽省发展改革委关于印发支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策的通知》（皖发改产业〔2022〕391号）；

（9）《安徽省发展改革委关于印发安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023-2027年）的通知》。

（10）《安徽省发展改革委等部门关于进一步加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（皖能源电力〔2022〕74号）；

（11）《安徽省新能源汽车充换电基础设施建设运营管理办法（暂行）》（征求意见稿）；

（12）《宿州市服务和融入新能源汽车产业集群建设“8810”行动方案的通知》（宿发〔2023〕9号）；

（13）《安徽省新能源汽车充换电基础设施建设运营管理办法（暂行）》（皖发改产业规〔2023〕8号）。

相关规划

（1）《安徽省发展改革委等部门关于印发安徽省电动汽车充电基础设施建设“十四五”规划的通知 —皖能源电力〔2022〕59号》；

（2）《安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023-2027年）》；

（3）《安徽省充电基础设施“十四五”发展规划（征求意见稿）》；

（4）《宿州市十四五综合交通运输发展规划》（宿交办〔2021〕149号）；

（5）《宿州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》；

（6）《宿州市“十四五”能源发展规划（征求意见稿）》；

（7）《宿州市控制性详细规划通则（2022年修订）》报批稿》；

（8）《宿州市充电基础设施建设规划（2017-2030年）》；

（9）《宿州市萧县国土空间电力设施布局专项规划（2021-2035年）》；

（10）《萧县国土空间总体规划（2020 - 2035年）专题：国土空间类规划实施评估专题研究报告—土地利用总体规划实施评估》；

（11）《萧县主城区环卫设施专项规划（2017-2030）》；

（12）《宿州市砀山县国土空间电力设施布局专项规划（2021-2035年）》；

（13）《砀山县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（14）《宿州市泗县国土空间电力设施布局专项规划（2021-2035年）》；

（15）《泗县城管局县城环境卫生专项规划(2017-2030)》；

（16）《宿州市灵璧县电力设施布局国土空间专项规划（2021-2035年）》；

（17）其他相关规划及政策文件。

发展现状

城市发展概况

城市区位

宿州市简称“蕲”，安徽省辖地级市，位于安徽省东北部，襟连沿海，背倚中原，素有安徽省北大门之称。东至东北与宿迁和徐州接壤，南临蚌埠，西至西北与淮北、商丘和菏泽相邻，是淮海经济协作区的核心城市之一，也是安徽省距离出海口最近的城市。1999年撤地建市，辖4县1区，总面积9939平方千米。交通便利，京沪、陇海、宿淮铁路，京沪高铁，连霍、京福、泗许高速公路纵横贯穿。

行政区划

宿州市全市共“一区四县”，由18个街道、93个镇、1个乡组成，共1128个行政村。

其中，埇桥区有12个街道办事处、24个镇、312个行政村，砀山县有13个镇、142个行政村，萧县有3个街道办事处、22个镇、1个乡、256行政村，灵璧县有19个镇、1个省级经济开发区、245个行政村，泗县有3个街道办事处、15个镇、173个行政村。

经济和社会发展现状

2022年，宿州市地区生产总值达2224.6亿元，按可比价格计算，增长3.9%，略高于全省平均水平。分产业看，第一产业增加值338.2亿元，增长4.6%；第二产业增加值771.6亿元，增长4.5%；第三产业增加值1114.8亿元，增长3.3%。三次产业结构比为15.2:34.7:50.1。人均地区生产总值41875元，增长4.2%。

全市居民可支配收入25666元，比上年增长5.7%。其中，城镇居民人均可支配收入38910元，增长4.4%；农村居民人均可支配收入16897元，增长6.2%。

2022年，宿州市全市常住人口为530.0万人，比上年增加了1.66万人，同比增长了0.31%。

车辆发展现状

机动车发展现状

截至2023年11月，宿州市机动车保有量为90.67万辆，2020年以来年平均增速达到4.0%。

根据车辆类型划分，其中私人小汽车保有量为82.17万辆，占比90.63%；公交车保有量为1766辆，占比0.19%；巡游出租车保有量为3033辆，占比0.33%；网约出租车保有量为1185辆，占比0.13%。

根据车辆归属地划分，埇桥区是全市机动车发展水平最高的地区。现状埇桥区机动车保有量为38.9万辆，占全市的42.9%，较2022年增长了5.3%，年平均增速达6.9%，高出全市平均水平。

图 2-1 宿州市历年机动车保有量（万辆）

表 2-1 “一区四县”历年机动车保有量变化情况（辆）

|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 较2022年增量（辆） | 较2022年增幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 318267 | 346873 | 369540 | 388991 | 19451 | 5.3% |
| 砀山县 | 112638 | 120428 | 125205 | 127271 | 2066 | 1.7% |
| 泗县 | 110787 | 104902 | 109800 | 111334 | 1534 | 1.4% |
| 萧县 | 141861 | 141836 | 147380 | 148147 | 767 | 0.5% |
| 灵璧县 | 121846 | 128588 | 130660 | 130912 | 252 | 0.2% |

电动汽车发展现状

（1）电动汽车保有量

宿州市电动汽车发展处于“起步阶段”，但发展“势头猛”。2020年，宿州市电动汽车保有量仅0.5万辆，但截至目前，电动汽车保有量已达到2.78万辆，年平均增速为75.3%；与2022年电动汽车保有量1.8万辆相比，同比增长了51.5%，增长速度快。

表 2-2 宿州市历年电动汽车保有量（万辆）

|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 较2022年增幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿州市 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 51.5% |

目前，宿州市电动汽车占机动车总量的3.1%，高出安徽省2.3%平均发展水平，但与发展较早的芜湖、南京等城市相比，仍存在一定差距，未来仍具有较大发展空间。

图 2-2 宿州市与其他城市电动汽车占比情况对比（%）

（2）各区县发展情况

根据电动汽车的归属地划分，截止目前，埇桥区电动汽车保有量为13267辆，占全市总量的47.7%；灵璧县电动汽车保有量为4172辆，占全市总量的15.0%；泗县电动汽车保有量为3929辆，占全市总量的14.1%；砀山县电动汽车保有量为3233辆，占总量的11.6%；萧县电动汽车保有量为3190辆，占全市总量的11.5%。

图 2-3 各区县电动汽车分布情况（%）

从各区县电动汽车普及水平上看，各区县电动汽车占机动车总量的比例水平较低，整体普及水平均有提升空间。其中，埇桥区、泗县、灵璧县的电动汽车占机动车总量比例相当，分别为3.41%、3.53%和3.19%，其次分别是砀山县（2.54%）、萧县（2.15%）。

（3）车辆类型构成

宿州市电动汽车构成中，个人小汽车占绝对主导地位。现状，个人电动汽车约2.5万辆，占总量90.0%；电动公交车保有量1614辆，占总量5.8%；电动巡游出租网约车664辆，占总量2.4%；其余电动车辆占总量约1.8%。

图 2-4 各类别电动汽车分布情况（%）

（4）公共领域车辆发展情况

宿州市电动公交车自2015年开始投入使用，至今保有量达1614辆，占全市公交车总量的91.4%，已经基本实现电动汽车更换计划。

随着车辆性能提升，宿州市电动网约出租车发展较快，至今保有量为586辆，较2022年增长近200%，占全市网约出租车的49.5%。

目前，全市电动巡游出租车保有量较低，仅为78辆，占全市巡游出租车总量不到3.0%。

图 2-5 2020年至今，电动公交车保有量（辆）

图 2-6 2020年至今，电动网约出租车保有量（辆）

图 2-7 2020年至今，电动巡游出租车保有量（辆）

充电基础设施建设现状

总体建设情况

宿州市现有充电基础设施包括公共充电桩、专用充电桩和自用充电桩。充电设施建设的主体呈现多元化发展态势，星星充电、国家电网、特来电、云快充等运营商积极参与充电基础设施的建设、管理和运营。

截至目前，宿州市充电设施总量为10222个，桩车比为1:2.72。其中，公共充电桩约1671个，占比16.3%；专用充电桩约1202个，占比11.8%；自用充电桩约7349个，占比71.9%。

全部充电桩中，快充桩约1564个，慢充桩约8658个，快慢充电桩比例约为1:5.54。

表 2-3 “一区四县”充电桩数量（个）

|  | 公共桩（个） | 专用桩（个） | 自用桩（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 721 | 689 | 3545 |
| 灵璧县 | 263 | 117 | 1296 |
| 泗县 | 269 | 196 | 726 |
| 砀山县 | 165 | 62 | 696 |
| 萧县 | 253 | 138 | 1086 |

公共充电基础设施

（1）公共充电桩总量

截至目前，宿州市公共充电设施总量约1671个，公共充电桩桩车比约为1:15.5，与先进城市相比，仍然存在较大规模缺口。目前，合肥市公共充电桩桩车比约为1:3.3；芜湖市公共充电桩桩车比约为1:7；南京市公共充电桩桩车比约为1:6.9。

表 2-4 “一区四县”公共充电桩数量（个）

|  | 公共充电设施（个） | 桩车比 |
| --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 721 | 1:16.9 |
| 灵璧县 | 263 | 1:14.6 |
| 泗县 | 269 | 1:13.5 |
| 砀山县 | 165 | 1:18.0 |
| 萧县 | 253 | 1:13.1 |

（2）覆盖范围

根据现状公共充电桩布局，各区县公共充电桩主要集中布局在中心区，城市集中建设区以外的外围乡镇地区公共桩数量占比仅25.1%，服务覆盖率极低。

在各区县中心区，以2公里服务半径统计，公共充电桩的服务面积覆盖率为59.9%-95.2%，仍有4.8%-40.1%的城市区域未覆盖。

图 2-8 各区县中心区公共充电设施2公里范围覆盖率

图 2-9 现状公共充电设施2公里覆盖范围

（3）充电桩构成

全市公共充电桩中，快充桩占比63.9%，慢充桩占比36.1%。具体到各区县，埇桥区、灵璧县的公共充电桩快、慢比接近1:1；其余区县以快充为主，占比超过75%。

图 2-10 宿州市全域快、慢充电桩结构

图 2-11 各区县快、慢充电桩结构

专用充电基础设施

目前，全市的公交车专用充电桩建设成体系，其他类型充电桩建设相对分散且数量少。

公交车专用充电桩502个，以快充桩为主。就各区县建设情况看，埇桥区公交车专用充电桩280个，占比55.8%，平均每2.19辆公交车建设1个充电桩；萧县公交车专用充电桩55个，占比11.0%，平均每3.91辆公交车建设1个充电桩；灵璧县公交车专用充电桩54个，占比10.8%，平均每5.78辆公交车建设1个充电桩；砀山县公交车专用充电桩42个，占比8.4%，平均每4.76辆公交车建设1个充电桩；泗县公交车专用充电桩71个，占比14.1%，平均每3.86辆公交车建设1个充电桩。

表 2-5 公交场站充电桩配建情况

| 序号 | 区县 | 场站 | 已建充电桩数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埇桥区 | 西北新区（龙登和城） | 18 |
| 2 | 埇桥区 | 经开区化工园区 | 26 |
| 3 | 埇桥区 | 大学城公交停保场 | 44 |
| 4 | 埇桥区 | 宿马现代产业园区 | 40 |
| 5 | 埇桥区 | 开发区停车场 | 22 |
| 6 | 埇桥区 | 金色家园停车场 | 20 |
| 7 | 埇桥区 | 高新区首末站 | 30 |
| 8 | 埇桥区 | 鞋城首末站 | 30 |
| 9 | 埇桥区 | 宿州汽车客运中心站 | 50 |
| 10 | 萧县 | 高铁站东侧公交枢纽站 | 25 |
| 11 | 萧县 | 萧县汽车总站 | 5 |
| 12 | 萧县 | 萧县客运西站 | 25 |
| 13 | 灵璧县 | 灵城镇（公交南站） | 34 |
| 14 | 灵璧县 | 火车站东侧综合场 | 8 |
| 15 | 灵璧县 | 朝阳镇公交站 | 4 |
| 16 | 灵璧县 | 浍沟镇公交站 | 4 |
| 17 | 灵璧县 | 下楼镇公交站 | 4 |
| 18 | 砀山县 | 公交南站 | 10 |
| 19 | 砀山县 | 梨都公交二部 | 30 |
| 20 | 砀山县 | 官庄交通综合服务站 | 2 |
| 21 | 泗县 | 东关换乘站 | 27 |
| 22 | 泗县 | 北关换乘站 | 16 |
| 23 | 泗县 | 山头站 | 7 |
| 24 | 泗县 | 大庄站 | 4 |
| 25 | 泗县 | 龙湖站 | 2 |
| 26 | 泗县 | 草沟站 | 2 |
| 27 | 泗县 | 夏庙站 | 2 |
| 28 | 泗县 | 长沟站 | 2 |
| 29 | 泗县 | 黑塔站 | 2 |
| 30 | 泗县 | 应宅站 | 2 |
| 31 | 泗县 | 骆庙站 | 2 |
| 32 | 泗县 | 黄圩站 | 3 |

自用充电基础设施

目前全市共建有自用充电设施约7349个充电桩，全部为慢充桩。其中埇桥区自用充电桩3545个，平均3.33辆车建设1个充电桩；灵璧县自用充电桩1296个，平均2.95辆车建设1个充电桩；萧县自用充电桩1086个，平均2.93辆车建设1个充电桩；泗县自用充电桩726个，平均4.99辆车建设1个充电桩；砀山县自用充电桩696个，平均4.15辆车建设1个充电桩。

换电基础设施建设现状

截至目前，宿州市全市换电站共2座，均为蔚来换电站，分别位于G3京台高速符离服务区北京方向和西关大街宿州市吾悦广场北侧，车辆换电一次约需3分钟。

图 2-12 蔚来换电站

现状问题总结

（1）充电桩规模存在缺口

宿州市现状电动汽车保有量约2.78万辆，充电桩总量约为1.00万个，总体桩车比为1:2.72，低于全国平均水平。目前，充电设施建设滞后于电动车辆发展速度，随着新能源车辆的迅速增长，充电设施的供需矛盾将更加突出。

具体到各类别充电设施，公共充电设施的桩车比约为1:15.5，与省内外先进城市均存在较大差距；专用充电设施中，仅公交车专用充电桩建设具备一定规模，物流车、环卫车等领域尚未成体系建设，难以应对未来车辆新能源化的更新需求；自用充电设施中，仅29.0%新能源私家车主配装自用充电桩，部分老旧小区建设存在一定难度，有待进一步补充。

（2）公共充电桩覆盖不足

宿州市公共充电桩建设主要集中在城市区域，占总量的74.9%；但城市集中建设区公共充电桩2公里服务覆盖率仅为59.9%-95.2%，仍有较大区域未有效覆盖。

宿州市外围乡镇区域公共充电设施严重缺乏，外围乡镇地区公共桩数量占比仅25.1%，并且对景点、枢纽等热点区域的覆盖仍然存在缺口。

（3）部分区县快、慢充电桩结构不合理

公共充电设施中，直流快充站主要满足临时性、应急性充电需求，大功率充电是其关键支撑技术。通过大功率充电技术，可实现“充电10-15分钟、续航300公里”，充电便利性有望比肩燃油车加油。但是目前，部分区县的公共充电设施中，快充桩占比偏小，充电效率低，难以有效满足用户使用需求。

（4）换电站数量不足

换电模式对于电动汽车补能时长的缩短作用尤为显著。近年来，国家政策鼓励换电模式发展，各省市“十四五”期间也着力发展换电行业。根据安徽省政策要求，到2027年，宿州市累计建设换电站28座。截至目前，宿州市全市换电站仅2座，均布局在埇桥区，各县市尚未覆盖。未来，随着换电模式车辆的规模增加，换电站建设也有待进一步加强。

（5）缺乏统一管理平台

目前，宿州市充电设施市场运营主体较多，良莠不齐，且尚未建立完善的市级统一管理平台，主管部门难以掌握全市充电设施数据，管理难度较大。

目标策略

政策要求

国家层面政策

国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发的《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），明确了城市公共、县城和乡镇、高速公路、单位和园区内部等各类充电基础设施的建设要求；针对充电基础设施发展的突出问题，提出进一步加快机制创新、明确责任主体、提出发展目标和措施要求；鼓励推广智能有序充电，加快车网互动技术创新、试验测试与标准化体系建设，积极推进试点示范，鼓励大功率充电、无线充电、自动无人充电等新技术新模式发展。

国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19 号），明确建设城市面状、公路线状、乡村点状布局充电网络的发展目标。并提出：①以 “两区”“三中心”为重点，优化充电网络布局结构和快慢结构，建设结构完善的城市充电网络；公共充电基础设施以快充为主、慢充为辅，居民区充电基础设施以智能有序慢充为主、应急快充为辅，办公区和“三中心”要快慢结合。②基于已建成充电线路，以国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架为重点，加快补齐重点城市之间路网充电基础设施短板；拓展高速公路网充电基础设施覆盖广度，加密优化设施布局点位；新建高速公路服务区同步建设和既有充电设施改造并重，打造有效满足新能源汽车中长途出行需求的城际充电网络。③农村地区充电基础设施发展要因地制宜，稳步推动有效覆盖，实现与城市、城际充电网络融合发展。同时，优先向适宜新能源汽车使用、输配电网基础好的大型村镇、易地搬迁安置区、乡村旅游重点村镇等地区覆盖，优先在乡镇机关、企事业单位、商业建筑、交通枢纽场站、公共停车场、物流基地等区域布局建设。

安徽省层面政策

（1）车辆发展要求

《支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》明确：在公交车方面，自2022年起,新增及更新城市公交车，除合肥、芜湖市区外其他市区占比不低于80%；在公务车方面，在符合公务用车标准和单位需求的前提下，全省范围内机关单位和国有企事业单位应带头示范使用新能源汽车。

（2）设施总量要求

《安徽省电动汽车充电基础设施建设“十四五”规划》 — 皖能源电力〔2022〕59号指出：到2025年，宿州市充电站150座，充电桩9300个，其中公共充电桩1400个，专用充电桩700个,自用充电桩7200个。

《安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023-2027年）》明确提出：①2024年宿州市区建设公共充电桩280个、县350个、乡镇865个；2025年宿州市区建设公共充电桩270个、县400个、乡镇1015个；2026年宿州市区建设公共充电桩200个、县450个、乡镇1475个；2027年宿州市区建设公共充电桩300个、县450个、乡镇1535个。②2024-2027年每年建设专用、自用充电桩800个。③到2027年，宿州市累计换电站28座。

（3）设施布局要求

《安徽省电动汽车充电基础设施建设“十四五”规划》 —皖能源电力〔2022〕59号中提出：主城区公共充电服务半径达到2公里左右，社会公共停车场充电设施覆盖率达到60%左右。

《安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023-2027年）》指出：到2027年，主要城区力争形成半径不大2公里的充电服务圈；县城和乡镇重点区域充换电基础设施全覆盖；高速公路服务区充换电基础设施覆盖率达到100%，普通国省干线公路和农村公路有效覆盖。

《关于进一步做好全省充换电基础设施建设工作的通知》明确提出：①城市建成区新建住宅停车位配建充电基础设施比例不低于30%，并纳入房地产项目规划和验收标准；②公共停车场配建充电基础设施比例不低于35%；③新建住宅小区及公共停车场车位应100%预留安装条件。

宿州市层面政策

（1）设施总量要求

《宿州市“十四五”能源发展规划（征求意见稿）》明确：到2025年，宿州全市充电桩达到9000个以上。

（2）设施布局要求

《宿州市服务和融入新能源汽车产业集群建设“8810”行动方案的通知》（宿发〔2023〕9号）明确规定：城区新建公共建筑按照不低于配建停车位35%的比例建设充电基础设施；新建居住社区停车位100%建设充电设施或预留安装条件，其中城市建成区新建住宅停车位配建充电基础设施比例不低于30%。

《宿州市控制性详细规划通则（2022年修订）》报批稿明确：新建公共建筑物停车场和社会公共停车场，按不少于规划停车位20%的比例配建充电桩；新建居住小区机动车停车位应全部预留充电桩建设安装条件，配建的充电桩原则上不少于规划停车位的20%。

发展趋势

电动汽车领域发展趋势

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。我国于2020年公布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，以加快推进节能与新能源汽车产业发展。

根据公安部发布的2022年全国机动车保有量数据，全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆，新能源汽车保有量达1310万辆。

（1）新能源汽车渗透率持续提高是未来发展的必然趋势

在政策以及市场推动下，新能源车已经逐渐走向主流。截至2022年底，国内新能源汽车保有量约1310万辆，同比增长67.09%，渗透率也进一步增加，与前两年相比有大幅度的提升。此外，2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05%，与上年相比增加240万辆，增长81.48%。近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆增长到2022年的535万辆，呈高速增长态势。

（2）纯电动汽车是我国新能源汽车的发展主力

新能源汽车发展已呈现出从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。从销售量来看，我国新能源汽车的销售量从2010年不足1万辆增长到2021年的3.3百万辆。按2021年销量计，中国拥有全球最大的新能源汽车市场，大致约为整个欧洲市场规模的两倍，约为美国市场规模的五倍。

（3）碳排政策助力新能源商用车行业良性发展

国家层面政策搭配“双碳”目标助力新能源商用车行业发展。根据《节能与新能源汽车发展报告2022》显示，中国 2021年汽车直接碳排放量在7.7亿吨，商用车占比超过一半。商用车减排对2030年实现“双碳”目标有着重要意义。2022年11月，生态环境部、工信部等十五个部门印发方案，提出到2025年新能源和国六货车保有量占比超过40%，柴油货车氮氧化物排放量下降12%。在政策支持下，未来高排放商用车淘汰进程将加速，新能源车型替代需求有望加速。

充换电基础设施发展趋势

（1）大功率充电技术将成为重要方向

用户端快速补能需求不断释放以及企业端对高回报率不断追求的共同作用下，新能源汽车电池技术、充电设施小功率直流和超级快充等技术进一步发展，充电时间将大幅缩短，可降低桩车比，减少充电设施建设数量。

并且，2022年，经过近6年的努力，能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会完成了包括《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》等3项ChaoJi标准的编制工作，标志着大功率充电技术和标准准备工作已经完成，超充产业链条已经具备。部分车企的大功率充电试水成功也坚定了产业化发展方向。随着充电行业的积极布局，超充将成为充电行业产业升级的突破点。2023年，超充将在高速公路沿线、特大城市、商用车等应用场景开始显现。

（2）网络智慧化

随着有序充电、车网互动（V2G）、虚拟电厂等新技术的发展成熟，充电设施将逐步成为能源互联网的入口，有利于促进交通网、信息网、能源网的融合发展。

有序充电可在电网不扩容、不改造的情况下，在居住小区尽可能设置充电桩，已在北京、上海等城市试点。欧美、日韩等全球先进国家和地区均大力支持V2G技术的发展。据预测，至2030年我国新能源汽车存储电能将接近50亿KWh，为V2G的应用创造了良好条件和巨大市场。虚拟电厂可通过光储充放、分布式光伏与直流微网、分布式储能等多种技术挖掘调动全市的用户侧能源（储能网、分布式发电、电动汽车等），打造源网荷储高效互动的新型电力系统。

（3）服务品质化

充电设施用户需求的日益多元，将推动充电站由单一充电功能向多元复合功能转变，通过精细化、品质化的服务拓宽营收渠道，提高经营效益。

高品质的充电站将有更艺术化的建筑设计，配套设施将更完善，除了卫生间、休息室等，也将包括便利店、餐饮、洗车等功能。同时，随着智慧平台的建设，充换电设施的定位、找寻也将更加便捷。

（4）国家与地方政策在多方面支持换电发展

换电模式具有快速补能优势。政府多次为换电模式发声，政策转向充换电并行发展。在充电模式诸多问题难以解决，推广受阻的背景下，政策逐渐转向换电模式，2019年来，国家相关机构相继发布多项政策，涉及鼓励开展换电模式的应用，进一步推进换电相关产品、技术的标准化统一，为国内换电市场发展起到了重要的推动作用。

地方政府积极响应，开展试点工作。其中北京，上海，广州，海南等地出台产业发展实施规划，奖励政策，财政补贴等，推动换电基础设施建设与换电商业模式的发展，换电走向标准化。

并且，2022年12月，国家标准化管理委员会批准了《电动汽车更换用电池箱连接器通用技术要求》等4项国家标准修订计划。随着换电标准体系的建立和示范城市建设的推进，重卡换电、出租车换电、私家车换电也将进一步快速发展。

经验借鉴

（1）合肥市充电基础设施建设

到2025年建成适度超前、智能高效、使用便捷、安全可靠的充电基础设施体系，市区新增公共充电设施1.7万台。

市域建成充电综合体和充电站两级体系。原则每个区至少布置一座充电综合体，150—300个桩；充电站主要结合公共停车场、公建及公园绿地等配建停车场，20—200个桩。

市区公共充电桩桩车不低于1:7；各县（市）城区公共充电桩桩车不低于1:8；乡镇及农村地区公共充电桩桩车不低于1:12。在充电设施服务半径选择上，市区公共充电设施的服务半径小于2公里，各县（市）城区公共充电设施服务半径小于2.5公里，乡镇及农村地区为3公里。

表 3-1分区策略

| 区域 | 分区 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 市区 | 快速发展地区 | 公共充电桩与电动汽车比例不低于1:7，城市核心区公共充电服务半径小于2公里 |
| 各县（市）城区 | 加快发展地区 | 公共充电桩与电动汽车比例不低于1:8，城市核心区公共充电服务半径小于2.5公里 |
| 乡镇级农村地区 | 促进发展地区 | 公共充电桩与电动汽车比例不低于1:12，城市核心区公共充电服务半径小于3公里 |

表 3-2 布局策略

| 考虑因子 | 布局内容 |
| --- | --- |
| 服务半径 | 市区公共充电服务半径小于2公里，各县（市）城区公共充电服务半径小于2.5公里，乡镇及农村地区3.0公里 |
| 交通便捷性 | 尽量选择交通顺畅、城市道路便捷、可达性好 |
| 充电需求 | 尽量选择充电需求大的公共区域如大型商圈、公建等 |
| 用地符合 | 考虑集约节约用地，社会公共充电设施优先结合社会停车场、交通枢纽、驻车换乘（P+R）等社会公共停车场及公园、文体场馆、相关建设企业外租场地 |

（2）芜湖市充电基础设施建设

通过统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的“芜湖模式”，到2025年，基本形成芜湖市区一体化的公共充电服务网络，有效满足新能源汽车发展需求；市域电动汽车总量为6.31万辆，充电设施总量达到2.59万个，桩车比1：2.44。其中，公共充电设施0.80万个；专用充电设施0.19万个；自用充电设施1.60万个。到2035年，全面建成全市新能源汽车智能充电网，将芜湖建设成为全省领先的充电基础设施示范城市；市域电动汽车总量为15.32万辆，充电设施总量达到9.85万个，桩车比1：1.55。其中，公共充电设施1.37万个；专用充电设施0.48万个；自用充电设施8.00万个。

市域建成“充电综合体+分散充电站”两级体系。原则上位于城市核心区周边区域，50—150个桩，以快充为主；分散充电站主要结合公共停车场、桥下空间、公共服务设施、商业设施配建停车场及加油加气站等联合建设。

最终实现市区及各县（市）城区公共服务半径小于1.5公里，乡镇及农村地区3.0公里。

（3）杭州市临安区充电基础设施建设

至2025年，全区建成“适度超前、车桩相宜、智能高效”的充电基础设施体系，确保满足新能源电动汽车充电服务需求。车桩比为1：1.68，公共桩桩车比1：6.9，公共充电服务核心区半径0.5公里，郊区半径1公里覆盖率100%。

规划采用“点”上加强、“线”上连通、“面”上覆盖的路径。其中，“点”上加强指交通枢纽、商业中心、大型综合体、旅游景点、文体设施等交通集散点宜结合停车场资源，按照“一点一站”的原则布局；“线”上连通主要结合规划和现状的城市主干道（含国道、省道等）周边停车场进行布局；“面”上覆盖主要按照服务半径要求合理布局，满足规划区基本充电需求。

（4）深圳充换电基础设施建设

深圳市充换电基础设施建设应遵循“整体谋划、系统推进，因地制宜、分类实施，规范建设、通用开放，市场主导、示范引领”的原则，实现在“十四五”期间，规划建设充换电设施约57万个（不包含公共慢充设施和专用换电设施）。

“十四五”期间，充分挖潜各类既有设施、利用新建设施和城市更新配建、既有/规划的加油站改扩建设置公共快充设施，预计新增不少于2.1万个公共快充设施，约518个公共快充站。

结合先进制造产业园区分布，重点依托对外物流枢纽和物流转运中心布局规划等进行物流车专用充电设施布局规划；公交车专用充电设施布局以公交首末站为主，立体综合车场为辅，短期租赁的临时场站为过渡；结合环卫车辆生产作业特征，环卫车专用充电设施的布设以垃圾处理厂等大型环卫设施为主。对于换电设施，鼓励专用换电设施企业，结合规划的泥头车专用充电设施、公共快充站进行换电设施的建设。

规划目标与策略

规划目标

落实国家双碳顶层战略设计，抓住新能源汽车与智能网联汽车产业协同发展机遇，通过统一规划、协同建设、统一管理，建成布局科学、适度超前、创新融合、安全便捷的充电基础设施体系，加快充电网络智慧化升级改造，实现跨区域充电服务有效衔接，提升电动汽车在城市群、经济区及重点城市间的通达能力。

结合充电设施发展需求预测，明确充电设施发展目标，市域构建以自专用充电设施为主体、公共充电设施为补充，适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。同时完成各区县集中建设区范围的90%以上区域实现1.5km服务半径覆盖的建设目标。

到2027年，宿州市“一区四县”集中建成区基本建成覆盖广泛、结构合理、功能完善、开放融合、惠及民生的现代化高质量充换电服务体系，有力支撑新能源汽车产业发展，更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要；全市电动汽车总量达10万辆，充电设施总量达到7.60万个，桩车比1：1.45。其中，公共充电设施1.29万个；专用充电设施1.24万个；自用充电设施5.06万个。

到2030年，全面建成全市电动汽车智能充电网，将宿州市建设成为位于全省前列的充电基础设施示范城市。市域电动汽车总量达11万辆，充电设施总量达到8.70万个，桩车比1：1.34。其中，公共充电设施1.49万个；专用充电设施1.35万个；自用充电设施5.86万个。

规划原则

全面贯彻国家新能源汽车发展战略部署，加强规划指导，因地分类实施；完善标准体系，强化政策引领；鼓励社会参与，创新发展模式，发挥市场作用；系统科学地构建高效开放、与电动汽车发展相适应的充电基础设施体系，保障和促进电动汽车产业健康快速发展。

（1）统筹布局、适度超前、协同推进。加强充换电设施发展的顶层设计，加大能源、交通、市政等公共资源协同力度，建立政企紧密合作、社会各方广泛参与的推进机制，按照“桩站先行、适度超前”原则，统筹推进宿州市充换电设施合理布局、有序建设，满足不同阶段、不同领域、不同层次的充电需求。

（2）因地制宜、经济合理、分类落实。坚持“市场主导、快慢互济、合建为主、单建为辅”的技术导向，科学把握发展节奏，有序分类推进不同领域的充换电设施建设。

（3）结合路网、协调布局、合理布点。主要围绕宿州市重要交通网络进行充电设施的优化布置，构造以主要交通路网为核心的电动汽车充电网络，打造安全、便利、有效的充电体系。

（4）统一标准、规范建设、互联互通。严格执行国家充换电设施相关标准，严格按照工程建设标准建设改造充换电设施，健全充换电设备的产品认证与准入管理体系，提高设施通用性和开放性。建立统一的充换电设施信息公共服务平台，促进不同充换电服务平台互联互通，规范充换电设施运营服务，不断提升智能服务水平。

（5）市场主导、创新机制、健康发展。充分发挥市场主导作用，通过推广政府和社会资本合作（PPP）模式、创新财政扶持方式、建立合理价格机制等多种形式，引导社会资本参与充换电设施建设运营。推进“互联网+充换电设施”产业生态体系建设，鼓励企业科技创新及商业合作与服务模式创新，创造更多经济社会效益，实现可持续发展。

（6）完善机制、协同推进、示范引领。不断完善宿州市充电设施推进工作机制，加大市、区、县政府之间、政府相关部门之间、政府与企业之间的协同推进力度，充分调动企业和社会各方积极性，积极营造良好的发展环境。

规划策略

（1）有序推进，全面落实

针对宿州市不同区域电动汽车及充电设施发展情况，制定不同的实施政策，通过政策及规划引导，做好“集中建成区、外围乡镇、行政村”的均衡优化布局，避免充电基础设施区域集中建设；全面推进充电设施乡镇全覆盖，加强充电基础设施整治工作，提升充电基础设施利用水平；重点区域注重充电设施有序建设，提高选址布局的科学性及合理性，满足区域车辆充电需求，为电动汽车推广提供保障。

针对宿州市小汽车及电动重卡换电需求，通过规划引导，做好换电设施的合理均衡布局，实现电动重卡的重点专用充电场所全面覆盖和公共快充站等场所换电设施有效覆盖。

（2）推进充电设施差异化建设

充分考虑城市不同功能区车辆停靠、行驶和充电行为的差异，制定符合该功能区充电基础设施发展策略；依托充电基础设施智能监管服务平台，对充电数据进行实时监测，充分利用大数据手段分析，从“规划差异”、“配置差异”、“政策差异”三方面对优化布局进行指导，差异化制定充电设施建设策略。

对于居民住宅区，妥善解决老旧小区充电难题；对于商业服务区，着重解决用户快速充电应急充电需求；对于行政商务区，充电用户相对固定的企事业单位，对充电时间要求不严格，制定快慢充合理协调的充电模式；对于物流仓储区，结合工业化发展及交通需求，积极打造适用于重型车辆的立体充电网络，有效服务各类型电动汽车发展。

（3）推进电网互动新发展、加快三网融合协同化

加快推进电动汽车与电网互动建设，发展充电设施智能化、有序充电及V2G技术，围绕电动化、网联化、智能化发展方向，建设利于电网平衡的充电网，配合峰谷电缓解用电高峰期电网压力，节约出行用电成本，加快实现碳达峰目标。

电动汽车发展规模预测

国内外发达城市机动车发展趋势表明：汽车在城市发展的某些阶段，受到利好因素的刺激，会出现持续一定时间的加速发展，但最后可能进入回落和平缓发展的时期。因此，在车辆预测时，应根据不同车辆的增长特性和影响因素，分别对不同车辆的特性进行预测，以便得到更加准确的数据。

宿州市全市电动汽车主要包含电动个人小汽车、电动出租车、电动公交车、电动物流车、电动环卫车、电动公务执法车6大类。其中，网约车是私人小汽车的使用功能选择，因此对总量的预测包含在私人小汽车统计范围内。物流车可以进一步区分为电动物流面包车、电动轻型卡车和电动重型卡车三个小类。

电动个人小汽车保有量预测

2020年，宿州市全市私人小汽车保有量为712553辆。至2023年，全市私人小汽车保有量为822868辆，年增长率由5.9%降至3.4%，年增长率平均降低了1.2%。

根据私人小汽车保有量增长率的变化趋势，预计至2027年宿州市全市私人小汽车年均增长率为2%，2027年至2030年的年均增长率为1%。根据现状保有量及增长率，预测宿州市全市2027年、2030年私人汽车保有量。

表 4-1 2020年-2023年宿州市私人小汽车保有量变化

|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保有量（万辆） | 71.26 | 75.44 | 79.55 | 82.29 |
| 年增长率（%） | —— | 5.9% | 5.5% | 3.4% |

考虑新能源电动汽车是宿州市的战略新兴产业，且电动个人小汽车的增长受政策影响大，故分别按照现有的政策因素不变、政府出台奖补政策或其它鼓励政策两种情况，分别预测2027年、2030年的电动个人小汽车保有量。

- 基础增长情景：现有的政策因素不变

国务院办公厅日前印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确表示：在2021年至2035年止，我国新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右。此外，从消费者调研情况看，超过21%的消费者表示考虑购买新能源汽车。

因此，预测新增私人小汽车中21%为电动汽车。同时，根据汽车置换市场发展研究相关报告，预测宿州市现状私人小汽车中约6%选择置换为电动汽车。

综上，规划到2027年，宿州市全市电动个人小汽车保有量为9.03万辆，2030年，电动个人小汽车保有量为9.78万辆。

- 快速增长情景：政府出台奖补政策或其它鼓励政策

受利好政策的影响，预测新增私人小汽车中30%为电动汽车。根据汽车置换市场发展研究相关报告，预测宿州市现状私人小汽车中约6%置换为电动汽车。

综上，规划到2027年，宿州市全市电动个人小汽车保有量为9.61万辆，2030年，电动个人小汽车保有量为10.42万辆。

表 4-2 宿州市电动个人小汽车保有量预测值

| 统计类别 |  | 2027年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 私人小汽车保有量（万辆） |  | 88.94 | 91.64 |
| 电动个人小汽车保有量（万辆） | 基础增长情景 | 9.03 | 9.78 |
|  | 快速增长情景 | 9.61 | 10.42 |

电动出租车保有量预测

2023年，宿州市出租车保有量为3033辆，其中电动出租车保有量仅78辆。从2020年至今，出租车车辆规模保持不变。

近年来，随着网约车得到政府主管部门的认可，出租车出行需求的增长普遍受到抑制，部分城市出租车保有量甚至出现了不增反减的情况。因此，规划宿州市出租车总量基本维持稳定，考虑到发展弹性，保留小幅增长空间。

预计到2027年，宿州市出租车较2023年增长1%，保有量达到3063辆；2030年，保有量相比现状增长2%，总量达到3094辆。

按照《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。结合宿州市新能源车快速发展趋势，宿州市出租车淘汰置换的新车中，新能源车比例应达到100%。

根据宿州市出租车管理办法，出租车运营时长满8年后，应进行淘汰并置换新车。因此，预测至2027年，现存出租车中，约50%将达到淘汰年限，并置换为新车，则电动出租车保有量将达到1547辆；至2030年，约87.5%将达到淘汰年限，并置换为新车，则电动出租车保有量将达到2715辆。

表 4-3 宿州市电动出租车保有量预测值

|  | 2027年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 出租车保有量（辆） | 3063 | 3094 |
| 电动出租车保有量（辆） | 1547 | 2715 |

电动公交车保有量预测

2020年，宿州市全市公交车保有量为1483辆，2023年，全市公交车保有量为1766辆，2022-2023年出现小幅下降。

根据宿州市各公交公司的发展规划，综合考虑公交优先的发展要求，预计至2030年，公交车保有量维持1.5%的年均增长率。则至2027年，宿州市公交车保有量达到1809辆；至2030年，公交车保有量达到1891辆。

表 4-4 2020年-2023年宿州市公交车保有量变化

|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保有量（万辆） | 1483 | 1508 | 1894 | 1766 |
| 年增长率（%） | —— | 1.7% | 25.6% | -6.8% |

根据《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求，至2025年，公交车全部实现电动化。因此，规划到2027年电动公交车保有量为1809辆；2030年电动公交车保有量为1891辆。

电动物流车保有量预测

目前，宿州市电动物流车保有量少，普及程度低。未来，随着各项相关政策的大力扶持及相关技术的完善与成熟，电动物流车发展将逐渐凸显。根据行业发展研究相关预测，至2027年，新增物流车中，将有约30%为电动物流车，至2030年，新增物流车中将有约50%为电动物流车。

根据宿州市货运车辆保有量统计数据，2016-2021年间，宿州市载货汽车年均增长约1240辆。结合宿州市货运量变化情况及相关行业发展趋势，预测至2027年，宿州市全市载货汽车将增加7440辆，其中电动物流车约2232辆；至2030年，宿州市全市载货汽车将增加11000辆，其中电动物流车约5500辆。

（1）电动物流面包车

根据行业发展研究相关成果，电动物流车中，物流面包车为主要构成类型，占比约68.0%。因此，预测到2027年，宿州市全市电动物流面包车保有量为1518辆，到2030年，电动物流面包车保有量为3740辆。

（2）电动轻型卡车

电动轻卡主要指的是在城市内部运行，载重小于14吨的电动物流配送车。根据行业发展研究相关成果，电动物流车中轻卡占比约26.3%。因此，预测到2027年，宿州市全市电动轻卡保有量为587辆，到2030年，电动轻卡保有量为1447辆。

（3）电动重型卡车

电动重卡主要指的是承担区域运输、公路货运重载、工地载重、重型特种作业等的电动卡车。根据行业发展研究相关成果，电动物流车中重卡占比约5.7%。因此，预测到2027年，宿州市全市电动重卡保有量为127辆，到2030年，电动重卡保有量为314辆。

表 4-5宿州市全市电动物流车保有量预测

|  | 2027年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 电动物流面包车（辆） | 1518 | 3740 |
| 电动轻卡（辆） | 587 | 1447 |
| 电动重卡（辆） | 127 | 314 |

电动环卫车保有量预测

电动环卫车主要包含电动清运环卫车、电动清洁环卫车、电动清扫环卫车、电动冲洗环卫车等，不包含电动三轮环卫车。

2022年，宿州市全市电动环卫车保有量为38辆，2023年，宿州市全市电动环卫车保有量为68辆，年增长30辆。综合考虑环境卫生行业可持续发展的管理体制不断完善以及同类城市发展趋势，预计至2027年电动环卫车保有量为150辆，2030年电动环卫车保有量为220辆。

表 4-6宿州市电动环卫车保有量预测值

|  | 2027年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 电动环卫车保有量（辆） | 150 | 220 |

电动公务执法车保有量预测

2023年，宿州市公务执法车保有量为2502辆，较2022年增长3.86%，其中电动公务执法车保有量仅106辆。

综合考虑宿州市各政府机关、事业单位发展需求，预计到2027年，宿州市公务执法车较2023年增长1.5%，保有量达到2432辆；到2030年，宿州市公务执法车较2023年增长1%，保有量达到2456辆。

按照《支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》要求，在符合公务用车标准和单位需求的前提下，全省范围内机关单位和国有企事业单位应带头示范使用新能源汽车。因此，宿州市公务执法车淘汰置换的新车中，新能源车比例应达到100%。

根据宿州市公务执法车管理办法，公务执法车运营时长满10年后，应进行淘汰并置换新车。因此，预测至2027年，现存公务执法车中，约40%将达到淘汰年限，并置换为新车，则电动公务执法车保有量将达到994辆；至2030年，约70%将达到淘汰年限，并置换为新车，则电动公务执法车保有量将达到1737辆。

表 4-7宿州市电动公务执法车保有量预测值

|  | 2027年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 电动公务执法车保有量（辆） | 994 | 1737 |

市域电动汽车规模预测汇总

基础增长情况下，宿州市电动汽车2027年97008辆，2030年为109868辆；快速增长情况下，宿州市电动汽车2027年102834辆，2030年为116251辆。

表 4-8 宿州市各类电动汽车保有量预测值

| 车辆类别 |  | 2027年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动个人小汽车（辆） | 基础增长情景 | 90277 | 97804 |
|  | 快速增长情景 | 96103 | 104188 |
| 电动出租车（辆） |  | 1547 | 2715 |
| 电动公交车（辆） |  | 1809 | 1891 |
| 电动物流车 | 电动物流面包车（辆） | 1518 | 3740 |
|  | 电动轻卡（辆） | 587 | 1447 |
|  | 电动重卡（辆） | 127 | 314 |
| 电动环卫车（辆） |  | 150 | 220 |
| 电动公务执法车（辆） |  | 994 | 1737 |
| 合计 | 基础增长情景 | 97008 | 109868 |
|  | 快速增长情景 | 102834 | 116251 |

基础设施规模预测

充电基础设施规模预测

配置原则

公共充电设施配置

公共充电桩主要服务对象包含电动个人小汽车、电动网约车、电动出租车和电动物流面包车等小型车辆。

借鉴合肥、芜湖、深圳公共充电设施建设经验，综合考虑宿州市作为加快发展地区的新能源推广应用城市的相关要求，规划秉持适度超前原则，规划个人小汽车按照桩车比1:8实施，出租车按照桩车比1:3实施，物流面包车按照1:4实施。

专用充电设施配置

专用充电桩主要面向居住区、公务执法车、公交车、物流车中的轻卡、重卡以及环卫车进行配置，居住区充电桩配置原则详见5.1.1.3部分。

在省、市政策文件中，对公务车、公交车、物流车、环卫车的桩车比没有提出明确的规定。对标深圳市、合肥市、芜湖市等城市，并结合宿州市实际情况，确定各类充电桩配置比例。

表 5-1 各类充电桩桩车比配置情况一览表

|  | 类别 | 桩车比 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027年 | 2030年 |
| 公共充电桩 | 个人小汽车 | 1:8 | 1:8 |
|  | 出租车 | 1:3 | 1:3 |
|  | 物流面包车 | 1:4 | 1:4 |
|  | 公务执法车 | 1:2 | 1:2 |
|  | 公交车 | 1:4~1:2 | 1:3~1:2 |
|  | 物流卡车 | 1:4 | 1:4 |
|  | 环卫车 | 1:3 | 1:3 |

居住区充电设施配置

《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）明确，既有小区固定车位充电设施应装尽装，新建小区固定车位按规定100%建设充电基础设施或预留安装条件；并将充电基础设施建设纳入老旧小区基础设施改造范围。《关于进一步加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》皖能源电力〔2022〕74号）明确，新建住宅配建停车位100%预留安装条件，车位配建充电基础设施比例不低于30%。综上，新建小区车位配建充电基础设施比例不低于30%，既有小区结合实际情况因地制宜建设充电基础设施，最终实现宿州市全市居住区车桩比水平不低于1:2。

快慢桩配置

根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）要求：居住区积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的充电基础设施。办公区和“三中心”等城市专用和公用区域因地制宜布局建设快慢结合的公共充电基础设施。

并参考其他城市配置标准和宿州市自身桩车比的合理配置及直流快充桩的使用需求，本次规划对不同类别充电桩配置差异化的快慢结构比例。

公共充电桩的快慢桩比按4:1配置。专用充电桩中，居住区专用充电桩快慢比按4:1配置，公务执法车专用桩快慢桩比按 1:2配置，公交车专用充电桩全部为快充桩，环卫车专用充电桩快慢桩比按2:1配置，物流卡车专用充电桩全部为快充桩。居住区自用充电桩全部按慢充桩进行配置。

市域总体规模预测

按基础增长方案和快速增长方案分别预测2027年和2030年宿州市公共充电设施、专用充电设施和自用充电设施的规模。

基础增长方案总体需求预测

规划至2027 年，预测全市充电桩73425个，其中快充桩19361个；公共充电桩12180个，自用充电桩49148个。

规划至2030 年，预测全市充电桩84206个，其中快充桩21596个；公共充电桩14066个，自用充电桩57001个。

表 5-2 2027年电动汽车充电设施规模预测一览表（基础增长方案）

|  | 汽车类型 | 电动汽车预测值 | 桩车比 | 充电桩 | 快充桩 | 慢充桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 个人小汽车 | 90277 | 1:8 | 11285 | 9028 | 2257 |
|  | 出租车 | 1547 | 1:3 | 515 | 412 | 103 |
|  | 物流面包车 | 1518 | 1:4 | 379 | 304 | 76 |
| 专用桩 | 公交 | 1809 | 1:4~1:2 | 712 | 712 | 0 |
|  | 环卫 | 150 | 1:3 | 50 | 33 | 17 |
|  | 电动轻卡 | 587 | 1:4 | 147 | 147 | 0 |
|  | 电动重卡 | 127 | 1:4 | 32 | 32 | 0 |
|  | 居住区 | — | — | 10659 | 8527 | 2132 |
|  | 公务执法车 | 994 | 1:2 | 497 | 166 | 331 |
| 自用桩 | 个人小汽车 | — | — | 49148 | 0 | 49148 |

表 5-3 2030年电动汽车充电设施规模预测一览表（基础增长方案）

|  | 汽车类型 | 电动汽车预测值 | 桩车比 | 充电桩 | 快充桩 | 慢充桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 个人小汽车 | 97804 | 1:8 | 12226 | 9781 | 2445 |
|  | 出租车 | 2715 | 1:3 | 905 | 724 | 181 |
|  | 物流面包车 | 3740 | 1:4 | 935 | 748 | 187 |
| 专用桩 | 公交 | 1891 | 1:3~1:2 | 795 | 795 | 0 |
|  | 环卫 | 220 | 1:3 | 73 | 49 | 24 |
|  | 电动轻卡 | 1447 | 1:4 | 362 | 362 | 0 |
|  | 电动重卡 | 314 | 1:4 | 78 | 78 | 0 |
|  | 居住区 | — | — | 10964 | 8771 | 2193 |
|  | 公务执法车 | 1737 | 1:2 | 869 | 290 | 579 |
| 自用桩 | 个人小汽车 | — | — | 57001 | 0 | 57001 |

快速增长方案总体需求预测

规划至2027 年，预测全市充电桩75964个，其中快充桩20207个；公共充电桩12908个，自用充电桩50630个。

规划至2030 年，预测全市充电桩86955个，其中快充桩22518个；公共充电桩14863个，自用充电桩58596个。

表 5-4 2027年电动汽车充电设施规模预测一览表（快速增长方案）

|  | 汽车类型 | 电动汽车预测值 | 桩车比 | 充电桩 | 快充桩 | 慢充桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 个人小汽车 | 96103 | 1:8 | 12013 | 9610 | 2403 |
|  | 出租车 | 1547 | 1:3 | 515 | 412 | 103 |
|  | 物流面包车 | 1518 | 1:4 | 379 | 304 | 76 |
| 专用桩 | 公交 | 1809 | 1:4~1:2 | 712 | 712 | 0 |
|  | 环卫 | 150 | 1:3 | 50 | 33 | 17 |
|  | 电动轻卡 | 587 | 1:4 | 147 | 147 | 0 |
|  | 电动重卡 | 127 | 1:4 | 32 | 32 | 0 |
|  | 居住区 | — | — | 10988 | 8791 | 2198 |
|  | 公务执法车 | 994 | 1:2 | 497 | 166 | 331 |
| 自用桩 | 个人小汽车 | — | — | 50630 | 0 | 50630 |

表 5-5 2030年电动汽车充电设施规模预测一览表（快速增长方案）

|  | 汽车类型 | 电动汽车预测值 | 桩车比 | 充电桩 | 快充桩 | 慢充桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 个人小汽车 | 104188 | 1:8 | 13023 | 10419 | 2605 |
|  | 出租车 | 2715 | 1:3 | 905 | 724 | 181 |
|  | 物流面包车 | 3740 | 1:4 | 935 | 748 | 187 |
| 专用桩 | 公交 | 1891 | 1:3~1:2 | 795 | 795 | 0 |
|  | 环卫 | 220 | 1:3 | 73 | 49 | 24 |
|  | 电动轻卡 | 1447 | 1:4 | 362 | 362 | 0 |
|  | 电动重卡 | 314 | 1:4 | 78 | 78 | 0 |
|  | 居住区 | — | — | 11318 | 9055 | 2264 |
|  | 公务执法车 | 1737 | 1:2 | 869 | 290 | 579 |
| 自用桩 | 个人小汽车 | — | — | 58596 | 0 | 58596 |

各区县目标分解

综合权重

采用层次分析法（AHP)，应用网络系统理论，对影响宿州市域电动汽车充电桩的多种综合影响因素进行定性与定量相结合的分析，将预测电动汽车充电桩分解到各个区县。

本次规划主要考虑经济、人口、机动车保有量、电动汽车保有量和城镇建设区面积五个影响因素，综合考虑五个因素对电动汽车充电桩分布的影响，分别对各个区县（市）五个因素赋以权重，计算得出规划期内各个区县电动汽车充电桩的综合权重。

表 5-6 宿州市各区县不同因素指标分析

|  | 权重 | 指标项 | 埇桥区 | 萧县 | 灵璧县 | 砀山县 | 泗县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济因素 | 0.2 | 地区生产总值 | 913.3 | 431.6 | 324.43 | 262.03 | 293.24 |
|  |  | 归一化 | 0.41 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| 人口因素 | 0.19 | 常住人口 | 177.5 | 104.5 | 97.1 | 76.3 | 75.2 |
|  |  | 归一化 | 0.33 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| 机动车因素 | 0.16 | 汽车保有量 | 388991 | 148147 | 130912 | 127271 | 111334 |
|  |  | 归一化 | 0.43 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 电动汽车因素 | 0.25 | 电动汽车保有量 | 13267 | 3190 | 4172 | 3233 | 3929 |
|  |  | 归一化 | 0.48 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| 土地因素 | 0.2 | 城镇建设用地面积 | 89.9 | 40.8 | 33.7 | 35 | 29.6 |
|  |  | 归一化 | 0.39 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| 综合权重 | — |  | 0.41 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |

各区县目标分解

依据宿州市各区县综合权重，并结合各区县各类车辆保有量情况及发展趋势，分别测算基础增长方案和快速增长方案下，各区县2027年和2030年电动汽车充电桩规模目标。

（1）埇桥区

基础增长方案下，规划至2027年，埇桥区充电桩31342个，其中快充桩8090个；公共充电桩4994个，自用充电桩21206个。至2030年，埇桥区充电桩35691个，其中快充桩8974个；公共充电桩5767个，自用充电桩24391个。

快速增长方案下，规划至2027年，埇桥区充电桩31755个，其中快充桩8346个；公共充电桩5292个，自用充电桩21300个。至2030年，埇桥区充电桩36200个，其中快充桩9262个；公共充电桩6094个，自用充电桩24540个。

表 5-7 埇桥区电动汽车充电设施规模预测一览表

| 类别 |  | 基础增长情景 |  | 快速增长情景 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027年 | 2030年 | 2027年 | 2030年 |
| 公共桩（个） |  | 4994 | 5767 | 5292 | 6094 |
| 专用桩（个） | 公交车 | 325 | 340 | 325 | 340 |
|  | 环卫车 | 21 | 30 | 21 | 30 |
|  | 电动轻卡 | 60 | 148 | 60 | 148 |
|  | 电动重卡 | 13 | 32 | 13 | 32 |
|  | 居住区 | 4519 | 4627 | 4540 | 4660 |
|  | 公务执法车 | 204 | 356 | 204 | 356 |
| 自用桩（个） | 个人小汽车 | 21206 | 24391 | 21300 | 24540 |
| 总计（个） |  | 31342 | 35691 | 31755 | 36200 |

（2）萧县

基础增长方案下，规划至2027年，萧县充电桩11929个，其中快充桩3302个；公共充电桩2071个，自用充电桩7794个。至2030年，萧县充电桩13732个，其中快充桩3675个；公共充电桩2391个，自用充电桩9107个。

快速增长方案下，规划至2027年，萧县充电桩12579个，其中快充桩3478个；公共充电桩2194个，自用充电桩8225个。至2030年，萧县充电桩14410个，其中快充桩3862个；公共充电桩2527个，自用充电桩9551个。

表 5-8 萧县电动汽车充电设施规模预测一览表

| 类别 |  | 基础增长情景 |  | 快速增长情景 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027年 | 2030年 | 2027年 | 2030年 |
| 公共桩（个） |  | 2071 | 2391 | 2194 | 2527 |
| 专用桩（个） | 公交车 | 146 | 153 | 146 | 153 |
|  | 环卫车 | 8 | 12 | 8 | 12 |
|  | 电动轻卡 | 25 | 61 | 25 | 61 |
|  | 电动重卡 | 5 | 13 | 5 | 13 |
|  | 公务执法车 | 85 | 148 | 85 | 148 |
|  | 居住区 | 1795 | 1846 | 1890 | 1945 |
| 自用桩（个） | 个人小汽车 | 7794 | 9107 | 8225 | 9551 |
| 总计（个） |  | 11929 | 13732 | 12579 | 14410 |

（3）灵璧县

基础增长方案下，规划至2027年，灵璧县充电桩10739个，其中快充桩2738个；公共充电桩1876个，自用充电桩7299个。至2030年，灵璧县充电桩12532个，其中快充桩3114个；公共充电桩2166个，自用充电桩8606个。

快速增长方案下，规划至2027年，灵璧县充电桩11313个，其中快充桩2894个；公共充电桩1988个，自用充电桩7677个。至2030年，灵璧县充电桩13142个，其中快充桩3283个；公共充电桩2289个，自用充电桩9004个。

表 5-9 灵璧县电动汽车充电设施规模预测一览表

| 类别 |  | 基础增长情景 |  | 快速增长情景 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027年 | 2030年 | 2027年 | 2030年 |
| 公共桩（个） |  | 1876 | 2166 | 1988 | 2289 |
| 专用桩（个） | 公交车 | 83 | 115 | 83 | 115 |
|  | 环卫车 | 8 | 11 | 8 | 11 |
|  | 电动轻卡 | 23 | 56 | 23 | 56 |
|  | 电动重卡 | 5 | 12 | 5 | 12 |
|  | 公务执法车 | 77 | 134 | 77 | 134 |
|  | 居住区 | 1370 | 1432 | 1454 | 1521 |
| 自用桩（个） | 个人小汽车 | 7299 | 8606 | 7677 | 9004 |
| 总计（个） |  | 10739 | 12532 | 11313 | 13142 |

（4）砀山县

基础增长方案下，规划至2027年，砀山县充电桩9923个，其中快充桩2645个；公共充电桩1620个，自用充电桩7279个。至2030年，砀山县充电桩11398个，其中快充桩2959个；公共充电桩1871个，自用充电桩7667个。

快速增长方案下，规划至2027年，砀山县充电桩10370个，其中快充桩2773个；公共充电桩1717个，自用充电桩6885个。至2030年，砀山县充电桩11870个，其中快充桩3097个；公共充电桩1977个，自用充电桩7966个。

表 5-10 砀山县电动汽车充电设施规模预测一览表

| 类别 |  | 基础增长情景 |  | 快速增长情景 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027年 | 2030年 | 2027年 | 2030年 |
| 公共桩（个） |  | 1620 | 1871 | 1717 | 1977 |
| 专用桩（个） | 公交车 | 61 | 85 | 61 | 85 |
|  | 环卫车 | 7 | 10 | 7 | 10 |
|  | 电动轻卡 | 20 | 48 | 20 | 48 |
|  | 电动重卡 | 4 | 10 | 4 | 10 |
|  | 公务执法车 | 66 | 116 | 66 | 116 |
|  | 居住区 | 1547 | 1592 | 1611 | 1658 |
| 自用桩（个） | 个人小汽车 | 6599 | 7667 | 6885 | 7966 |
| 总计（个） |  | 9923 | 11398 | 10370 | 11870 |

（5）泗县

基础增长方案下，规划至2027年，泗县充电桩9491个，其中快充桩2586个；公共充电桩1620个，自用充电桩6249个。至2030年，埇桥区充电桩10853个，其中快充桩2875个；公共充电桩1871个，自用充电桩7230个。

快速增长方案下，规划至2027年，埇桥区充电桩9948个，其中快充桩2716个；公共充电桩1717个，自用充电桩6544个。至2030年，埇桥区充电桩11332个，其中快充桩3014个；公共充电桩1977个，自用充电桩7536个。

表 5-11 泗县电动汽车充电设施规模预测一览表

| 类别 |  | 基础增长情景 |  | 快速增长情景 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027年 | 2030年 | 2027年 | 2030年 |
| 公共桩（个） |  | 1620 | 1871 | 1717 | 1977 |
| 专用桩（个） | 公交车 | 97 | 101 | 97 | 101 |
|  | 环卫车 | 7 | 10 | 7 | 10 |
|  | 电动轻卡 | 20 | 48 | 20 | 48 |
|  | 电动重卡 | 4 | 10 | 4 | 10 |
|  | 公务执法车 | 66 | 116 | 66 | 116 |
|  | 居住区 | 1428 | 1466 | 1494 | 1534 |
| 自用桩（个） | 个人小汽车 | 6249 | 7230 | 6544 | 7536 |
| 总计（个） |  | 9494 | 10853 | 9948 | 11332 |

换电基础设施规模预测

电动小汽车换电站规模

规划到2027年，宿州市全市电动小汽车公共换电站28座，实现全市高速服务、重要国省干线服务区全覆盖；到2030年宿州市全市电动小汽车公共换电站共38座，实现各区县重要服务区、集中建设区各重点方向覆盖。

电动卡车换电站规模

规划到2027年，宿州市全市建设电动轻卡专用换电站6座，电动重卡专用换电站2座；到2030年，宿州市全市累计建设电动轻卡专用换电站8座，电动重卡专用换电站8座。实现宿州市全市重点物流产业园区电动卡车换电站基本全覆盖。

各区县充换电基础设施规模总结

结合各类充换电设施的政策要求和发展趋势，对各类充电设施的规模进行预测，并结合“一区四县”的人口、经济、车辆、建设用地等因素，将各类充换电设施分解到各区县，预测结果见下表。

表 5-12各区县充换电设施规模预测值（基础增长方案）

|  | 2027年 |  |  |  |  | 2030年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共桩 | 专用桩 | 自用桩 | 小汽车换电站 | 卡车换电站 | 公共桩 | 专用桩 | 自用桩 | 小汽车换电站 | 卡车换电站 |
| 埇桥区 | 4994 | 5142 | 21206 | 9 | 4 | 5767 | 5534 | 24391 | 12 | 8 |
| 萧县 | 2071 | 2064 | 7794 | 6 | 1 | 2391 | 2234 | 9107 | 7 | 2 |
| 灵璧县 | 1876 | 1565 | 7299 | 5 | 1 | 2166 | 1761 | 8606 | 8 | 2 |
| 砀山县 | 1620 | 1705 | 6599 | 2 | 1 | 1871 | 1861 | 7667 | 3 | 2 |
| 泗县 | 1620 | 1622 | 6249 | 6 | 1 | 1871 | 1751 | 7230 | 8 | 2 |

表 5-13各区县充换电设施规模预测值（快速增长方案）

|  | 2027年 |  |  |  |  | 2030年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共桩 | 专用桩 | 自用桩 | 小汽车换电站 | 卡车换电站 | 公共桩 | 专用桩 | 自用桩 | 小汽车换电站 | 卡车换电站 |
| 埇桥区 | 5292 | 5163 | 21300 | 9 | 4 | 6094 | 5567 | 24540 | 12 | 8 |
| 萧县 | 2194 | 2160 | 8225 | 6 | 1 | 2527 | 2332 | 9551 | 7 | 2 |
| 灵璧县 | 1988 | 1648 | 7677 | 5 | 1 | 2289 | 1849 | 9004 | 8 | 2 |
| 砀山县 | 1717 | 1768 | 6885 | 2 | 1 | 1977 | 1927 | 7966 | 3 | 2 |
| 泗县 | 1717 | 1687 | 6544 | 6 | 1 | 1977 | 1819 | 7536 | 8 | 2 |

布局规划

布局思路

“点-线-面”总体功能体系

发展要求

国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19 号）明确：到2030年，建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络。面状层面，以城市道路交通网络为依托，以“两区”、“三中心”为重点，推动城市充电网络从中心城区向城区边缘、从优先发展区域向其他区域有序延伸；线状层面，拓展国家高速公路网充电基础设施覆盖广度，推动具备条件的普通国省干线公路服务区（站）因地制宜科学布设充电基础设施；点状层面，推动农村地区充电网络与城市、城际充电网络融合发展，加快实现充电基础设施在适宜使用电动汽车的农村地区有效覆盖。

功能体系

为加快建设宿州市高质量充电基础设施服务体系，根据国家总体要求，并结合宿州市实际情况，将宿州市充电基础设施划分为各区县外围区域点状、公路线状、集中建成区面状充电设施，采用差异化布局策略，预计到2030年，宿州市全市将构建充电基础设施的“点-线-面”三层功能体系，实现充电设施覆盖全域不同类型区域。

（1）点状层面

推动集中建设区外围区域充电网络与城市、城际充电网络融合发展，加快实现充电基础设施在适宜使用电动汽车的区域有效覆盖。包括行政村、乡镇节点、重要景点、交通枢纽等城市重要节点。

- 行政村：全域1128个行政村。每个行政村至少建设1处公共充电站点，确保行政村100%全覆盖；

- 乡镇：在城市集中建设区以外范围，散落分布89个乡镇，每个乡镇至少建设2处公共充电站点，确保外围乡镇100%全覆盖；

- 重要景点：主要对城市集中建设区以外的A级以上景区，结合景区停车场，设置相应充电站；

- 交通枢纽：对铁路站、公路客运站等重大交通枢纽，结合停车场，设置相应充电站。

（2）线状层面

构建“高速公路服务区+干线公路服务区及沿线加油加气站”为载体的城际充电设施走廊，加快补齐宿州区县间路网充电基础设施短板，有效满足电动汽车中长途出行需求。

- 高速公路网

根据综合交通规划，宿州市“十四五”期间将以“扩容、贯通、加密”为重点，实施高速公路网化工程。重点建设G3京台高速公路复线宿州至固镇段、徐淮阜高速公路、S19宿州-蒙城高速公路，加快推动高速公路网规划中、徐砀商高速公路宿州段、S15徐州至宿州高速公路、G30连霍高速公路宿州段“四改八”改扩建工程等的建设，同时积极开展S19宿州至宿迁高速公路、G3京台高速公路宿州段“四改八”改扩建工程的谋划工作，不断提升高速公路服务能力，完善高速公路网络。到2025年，建成“四纵三横一联”的高速公路网，境内高速公路通车里程达到490公里，密度达到4.93公里/百平方公里。

规划利用高速公路沿线服务区停车场，拓展高速公路网充电基础设施覆盖广度。新建高速公路服务区应同步建设充电基础设施，加快既有高速公路服务区充电基础设施改造，新增设施原则上应采用大功率充电技术。

图 6-2宿州市“十四五”高速公路规划图

- 干线公路网

根据综合交通发展规划，宿州市“十四五”期间将在全域形成“十二纵十一横七联”干线公路网络。

推动具备条件的普通国省干线公路服务区（灵城服务区、天门村服务区）因地制宜科学布设充电基础设施，并规划在该网络沿线，利用加油站、加气站布局充电基础设施体系，强化公路沿线充电基础服务。

表 6-1 “十二纵十一横七联”干线公路网布局

| 类别 |  | 公路编号 | 走向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十二纵 | 纵一 | S414 | 皖苏界-山头-刘圩-黑塔-草庙 |
|  | 纵二 | G104 | 皖苏界-泗县大庄-屏山-泗城-大路口-五河界 |
|  | 纵三 | S216 | 皖苏界-黄圩-草沟-五河界 |
|  | 纵四 | S223 | 皖苏界-灵璧朝阳-渔沟-大路-冯庙-禅堂-灵城-向阳-韦集-固镇界 |
|  | 纵五 | S224 | 皖苏界-尤集-朱集-尹集-杨疃-灵城-黄湾-固镇界 |
|  | 纵六 | S229-G344 | 皖苏界-褚兰-栏杆-永安-灰谷-朱仙庄-大泽-固镇界 |
|  | 纵七 | G206 | 皖苏界-曹村-夹沟-符离-宿城-桃园-蕲县-永镇-怀远界 |
|  | 纵八 | S407 | 皖苏界-符离-宿城 |
|  | 纵九 | S238 | 萧县圣泉-萧城-丁里-淮北界 |
|  | 纵十 | S243-S402 | 皖苏界-葛集-李庄-永城界 |
|  | 纵十一 | G237-S243 | 皖苏界-周寨-权集-砀城-河南夏邑界 |
|  | 纵十二 | S401-G237 | 皖鲁界-砀山县果园场-砀城-关帝庙-朱楼-萧县大屯-张庄寨-青龙集-淮北界 |
| 十一横 | 横一 | S301 | 皖豫界-官庄坝-葛集-皖苏界 |
|  | 横二 | G310 | 皖苏界-萧县杨楼-黄口-李庄-砀城-曹庄-皖豫界 |
|  | 横三 | S405-S404 | 皖豫界-大屯-赵庄-萧城-皖苏界 |
|  | 横四 | G311 | 皖豫界-青龙集-祖楼-王寨-萧城-皖苏界 |
|  | 横五 | S302-S408 | 江苏丰县界-萧县黄口-马井-萧城-朱圩子-官桥-褚兰-朝阳-皖苏界 |
|  | 横六 | S302 | 皇藏峪-曹村-栏杆-解集-尤集-渔沟-高楼-皖苏界 |
|  | 横七 | S303 | 淮北界-符离-时村-浍沟-大庙-皖苏界 |
|  | 横八 | S304 | 符离-蒿沟-苗安-杨疃-冯庙-山头-皖苏 |
|  | 横九 | G343 | 濉溪界-宿城-灵城-泗城-草庙-泗洪界 |
|  | 横十 | S306 | 朱仙庄-娄庄-长沟-墩集-皖苏 |
|  | 横十一 | S305 | 蒙城界-大泽乡-固镇界/固镇界-黄湾-韦集-草沟-大路口-墩集 |
| 七联 | 联一 | S307 | 固镇界-草沟-泗城镇 |
|  | 联二 | S230 | 京沪高铁宿州东站-大店-固镇界 |
|  | 联三 | G344 | 濉溪界-宿城-南三环 |
|  | 联四 | S406 | 萧城东-白土-皇藏峪 |
|  | 联五 | S101 | 萧城东-永堌-杜集界 |
|  | 联六 | S403 | 黄口-酒店 |
|  | 联七 | S243 | 葛集-砀城 |

图 6-3 宿州市“十二纵十一横七联”干线公路网布局图

（3）面状层面

针对“一区四县”的集中建设区，以“两区”、“三中心”为核心，其他地区为重点补充，推动城市充电网络从中心城区向城区边缘、从优先发展区域向其他区域有序延伸。

大力推进“两区”内部停车场、“三中心”配建停车场的充电基础设施建设，创新充电与运用管理模式；合理利用城市道路邻近空间，挖掘公园绿化、红线退距等城市边角地块的建设潜力，建设公共充电基础设施；结合城市公交、环卫、物流等专用车辆充电需求，加快在停车场站等建设专用充电设施。

到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

“两区”、“三中心”差异化服务体系

根据《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19 号），“两区”指的是居住区和办公区，“三中心”指的是商业中心、工业中心和休闲中心。

- 办公区：依托政府机构、事业单位内部停车场等专用区域布局建设快慢结合的专用充电桩，主要服务公务执法车。

- 居住区： 按照小区车位权属，将小区充电基础设施划分为专用充电桩、自用充电桩两类。根据居住小区建设年份，将居住小区划分为新建小区、既有老旧小区和既有新型小区三大类，其中，既有老旧小区指的是建设时未配套建设车库、房龄在10-15年以上、以多层住宅为主的小区，既有新型小区指的是建设时配套建设车库、房龄在10-15年以下、以高层住宅为主的小区。针对三类小区的不同发展条件，实施差异化充电基础设施配置。新建小区按照配建停车位100%预留安装条件，车位配建充电基础设施比例不低于30%；既有老旧小区普遍存在车位供需矛盾问题，在综合更新改造时，按照一定比例配置小区内部专用充电桩，供小区内部居民共同使用；既有新型小区车位较为充足，一方面，鼓励居民自行安装充电桩，另一方面，按照一定比例配置小区内部专用充电桩，供不具备自用桩的居民共同使用。

- “三中心”：依托商业中心、工业中心和休闲中心的配建停车场，加快建设快充为主的公共充电设施，满足公共领域电动车辆充电需求。

布局原则

总体布局原则

（1）服务半径合理

充电站的布局需要考虑其有效服务半径，市域内构建就近服务的差异化布局体系。各区县集中建设区的公共充电设施满足建设区范围90%以上区域实现1.5km服务半径覆盖，换电设施实现重点区域全覆盖，乡镇及农村重点区域充电基础设施全覆盖。

（2）安全便捷

充电设施选址尽量选择交通顺畅、城市道路便捷、可达性好的区域；并与交通密度和充电需求的分布一致。

（3）集约节约

社会公共充电设施应充分结合社会公共停车场、交通枢纽、文体场馆、商业综合体等配建停车场配置。专用充电设施应考虑其服务对象具有定区定线的运行特点，主要结合规划所确定的产业物流园区、环卫基地、公交首末站等建设。

（4）可操作

公共充电设施选址应考虑场地产权方的建设意愿。优先选择产权明晰，权属协调简单，便于实施的区域。

（5）供电可靠

充电设施选址应结合所在区域输配电网的供应能力，在满足电网规划的基础上，保证电网运行的稳定性、安全性、可靠性。

（6）规划协调

充电设施选址应与用地、交通、电力等相关规划相协调。

公共充电设施选址原则

公共充电设施的选址应因地制宜、分散布置、方便使用，充分体现人民城市建设理念。通过对城镇集中建设区内现状和规划不同类型用地进行梳理，分析各类用地性质对于公共充电设施选址的适宜性，确定公共充电设施选址的优先度。本次规划优先选择独立占地的社会公共停车场；其次为大型商业综合体、景区、公园、文体场馆等的地面停车、加油加气站。

图 6-1不同类型用地公共充电桩选址适宜性分析

| 用地类型 | 用地说明 | 车流客流特征 | 停车设施类型 | 公共充电网点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市道路 用地 | 快速路、主干路、次干路和支路等用地，包括其交叉口用地 | 机动车、非机动车、行人的通行空间 | 路内停车位 | 不适宜 | 城市通行的公共空间，为保证各道路使用者路权，不建议设置公共充电网点 |
| 交通枢纽 用地 | 铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头、公交枢纽及其附属设施用地 | 以私家车、公交车、大客车为主 | 建筑物配建停车场 | 适宜 | 可结合其内部各功能区的停车场地设置公共充电网点 |
| 社会停车 场用地 | 独立地段的机动车和非机动车使用的公共停车场和停车库用地，包括电动汽车充电站，不包括其它各类用地配建的停车场和停车库用地 | 根据服务功能不同，以小汽车和大型货运车辆为主 | 城市公共停车场 | 适宜 | 公共充电网点设置的主要载体 |
| 行政办公 用地 | 党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地 | 以小汽车为主，基本为公务执法车 | 建筑物配建停车场 | 不适宜 | 该类用地稳定性较高，但开放性较差，部分开放性停车场可适当配建公共充电网点 |
| 文化设施 用地 | 图书、展览等公共文化活动设施用地 | 以小汽车为主，基本为私家车 | 建筑物配建停车场 | 适宜 | 该类用地开放性强，停车资源较充足，适宜建设公共充电网点 |
| 医疗卫生 用地 | 医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地 | 以小汽车为主 | 建筑物配建停车场 | 不适宜 | 交通组织较为复杂，停车紧张，不建议设置公共充电网点，可配建少量充电桩 |
| 体育用地 | 体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地 | 以小汽车、大客车为主 | 建筑物配建停车场 | 适宜 | 开放性强，停车资源较充足，适宜建设公共充电网点 |
| 教育用地 | 高等院校、中等专业学校、中学、小学及其附属设施用地，包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | 以小汽车为主，基本为私家车 | 建筑物配建停车场 | 不适宜 | 安全性要求较高，但开放性较差，不适宜建设公共充电网点，可根需求配建少量充电桩 |
| 商务用地 | 金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务等综合性办公共地 | 以小汽车为主 | 建筑物配建停车场 | 适宜 | 车流客流较多，稳定性较高，适合建公共充电网点 |
| 商业用地 | 商业及餐饮、旅馆等服务业用地 | 以小汽车为主，多为私家车 | 建筑物配建停车场 | 适宜 | 开放性较强，停车资源较充足，车流客流较集中，充电需求明显，宜建设公共充电网点 |
| 娱乐用地 | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于 65%的大型游乐等设施用地 | 以小汽车为主，多为私家车 | 建筑物配建停车场 | 适宜 | 开放性强，停车资源较充足，适宜建设公共电网点 |
| 公共设施营业网点用地 | 零售加油、加气、电信、邮政等公共设施营业网点用地 | 汽车类型较广，小汽车居多 | 建筑物配建停车场 | 适宜 | 开放性强，车流客流较大，且符合出行习惯，适宜建设公共充电点 |
| 工业用地 | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施用地，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地，不包括露天矿用地 | 以货运辆为主，含一定比例的私家车 | 建筑物配建停车场 | — | 可根据企业的自身需设置充电网点 |
| 居住用地 | 住宅和相应服务设施的用地 | 以小汽车为主，基本为私家车 | 建筑物配建停车场 | 不适宜 | 私密性强，不适宜建设公共充电网点 |

专用充电设施选址原则

（1）公交专用充电设施

公交车辆一般白天运行，需要提供大功率、快速充电式充电设施。公交车由于线路固定，其充电设施应重点布设于公交线路首末站和公交场站建设，每桩建设用地规模约为50m2。

（2）环卫专用充电设施

环卫车辆充电设施结合现状及规划的垃圾转运站、垃圾处理厂、环卫车停车场布置，每桩建设用地规模为35m2—50m2。

（3）物流卡车专用充电设施

物流卡车专用充电设施结合物流园区、产业园区等货运热点地区布置。

（4）居住区专用充电设施

主要结合宿州市居住区的车位配建，一般以应急快充为主。

（5）公务执法车专用充电设施

主要结合宿州市法院、公安单位等布局，一般以慢充为主。

换电设施选址原则

（1）应选在用户相对集中且交通便利的地方，应充分利用就近的公共快充站等公共设施。

（2）应充分考虑换电站电网接入点的供电能力，并便于电源线路的引入。

（3）应靠近城乡道路，同时充分考虑对公共交通秩序的影响。

（4）应结合高速服务区、国省干线服务区设置电动汽车换电设施。

（5）应结合电动卡车的专用充电场所设置专用换电设施。

公共充电设施布局方案

点状层面设施布局

预计到2030年，全市点状层面建设1442处充电站，共6572个充电桩。其中，1128个行政村实现全覆盖，共4512个充电桩；乡镇建设227处充电站，共1110个充电桩；重点景区建设16处充电站（A级以上景区全覆盖），共164个充电桩；交通枢纽建设28处充电站，共270个充电桩；其他区域（工业园区等）共建设516个充电桩。

表 6-2 各区县点状层面新增/改扩建充电设施规划一览表

| 区县 | 行政村充电桩（个） | 乡镇充电桩（个） | 重点景区充电桩（个） | 交通枢纽充电桩（个） | 其他区域充电桩（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 1248 | 501 | 10 | 117 | 88 |
| 萧县 | 1024 | 185 | 46 | 64 | 53 |
| 砀山县 | 568 | 152 | 42 | 45 | 143 |
| 泗县 | 692 | 68 | 12 | 22 | 21 |
| 灵璧县 | 980 | 204 | 54 | 22 | 211 |

线状层面设施布局

预期到2030年，全市高速公路沿线服务区建设充电站共22处，共450个充电桩，其中新增或改扩建充电桩379个；全市2处国省干线服务区共建设40个充电桩；全市国省干线公路沿线依托加油加气站建设充电站136处，共建设279个充电桩。

表 6-3 各区县线状层面新增/改扩建充电设施规划一览表

| 区县 | 高速公路服务区（个） | 国省干线公路服务区（个） | 国省干线公路沿线加油加气站（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 114 | 20 | 56 |
| 萧县 | 64 | — | 107 |
| 砀山县 | 32 | — | 40 |
| 泗县 | 104 | — | 28 |
| 灵璧县 | 65 | 20 | 48 |

面状层面设施布局

预计到2030年，全市面状层面建设431处充电站，共5147个充电桩；各区县集中建设区实现公共充电桩1.5km半径服务覆盖率均超过90%的发展水平。

表 6-4 各区县面状层面新增/改扩建充电设施规划一览表

| 区县 | 站点数量（处） | 充电桩数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 300 | 2916 |
| 萧县 | 52 | 654 |
| 砀山县 | 40 | 896 |
| 泗县 | 79 | 816 |
| 灵璧县 | 52 | 670 |

专用充电设施布局方案

公交车专用充电设施布局

公交专用充电基础设施主要结合公交首末站、停保场、枢纽站和换乘站等布局。预期到2030年，全市共布局42处公交专用充电站，共895个桩，新增或改扩建个521桩。

表 6-5 各区县公交专用充电设施规划一览表

| 区县 | 站点数量（处） | 现状充电桩数量（个） | 新增/改扩建充电桩数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 10 | 280 | 40 |
| 萧县 | 7 | 55 | 150 |
| 砀山县 | 5 | 42 | 89 |
| 泗县 | 12 | 71 | 33 |
| 灵璧县 | 8 | 54 | 61 |

环卫车专用充电设施布局

环卫车专用充电基础设施主要结合环卫车停车场、垃圾中转站、环境卫生管理公司、垃圾处理厂以及垃圾焚烧电厂等布局。预期到2030年，全市共布局26处环卫车专用充电站，共74个充电桩。

表 6-6 各区县环卫车专用充电设施规划一览表

| 区县 | 充电桩数量（个） | 垃圾中转站（个） | 停车场（个） | 垃圾处理/焚烧电厂（个） | 环境卫生管理公司等（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 30 | 13 | — | 9 | 8 |
| 萧县 | 12 | — | 12 | — | — |
| 砀山县 | 10 | 6 | — | 2 | 2 |
| 泗县 | 10 | 7 | 3 | — | — |
| 灵璧县 | 12 | 4 | — | 4 | 4 |

物流卡车专用充电设施布局

物流卡车专用充电基础设施主要结合物流园区、产业园区、仓储物流配送中心等布局。预期到2030年，全市共布局59处物流卡车充电站，共440个充电桩。其中轻卡专用充电站39处，共361个充电桩；重卡专用充电站20处，共79个充电桩。

表 6-7 各区县物流卡车专用充电设施规划一览表

| 区县 | 充电桩数量（个） | 物流园充电桩数量（个） | 产业园充电桩数量（个） | 货运公司等充电桩数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 180 | 50 | 66 | 64 |
| 萧县 | 75 | 14 | 16 | 45 |
| 砀山县 | 59 | 13 | 14 | 32 |
| 泗县 | 58 | 30 | 0 | 28 |
| 灵璧县 | 68 | 29 | 14 | 25 |

公务执法车专用充电设施

依据《电动汽车充电设施布局规划导则》的要求，综合确定宿州市公务、执法车充电桩配建标准为10%-30%。公务、执法车专用充电基础设施主要结合公安、法院等单位内停车场的配建，配建不确定性强，预期到2030年建设公务执法车自用充电桩不少于970个（含现状）。

表 6-9 各区县公务执法车专用充电设施规划一览表

| 区县 | 站点数量（处） | 新增/改扩建充电桩数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 17 | 356 |
| 萧县 | 10 | 148 |
| 砀山县 | 7 | 116 |
| 泗县 | 12 | 116 |
| 灵璧县 | 11 | 134 |

居住区专用充电设施

居住区专用充电设施主要结合新建小区、既有小区的车位配建。

针对新建小区，鼓励具备条件的居民优先安装自用充电桩，小区内部配套补充专用充电桩，整体按照车位的30%配建充电桩。预计至2030年，共建设3.24万个充电桩。

针对既有老旧小区，不具备自用充电桩安装条件，在进行综合整治和更新改造时，按照车位的5%-10%配建专用充电桩。预计至2030年，共建设不低于0.95万个充电桩。

针对既有新型小区，具备自用充电桩安装条件，根据综合调研情况，预计电动私人小汽车保有用户的60%-70%将安装自用充电桩；对于其余车辆，按照桩车比1:3配置专用充电桩，即由相关管理部门或组织机构主导，按照车位的15%在小区内配置专用充电桩。预计至2030年，共建设不低于2.8万个充电桩。

综上，至2030年，宿州市全域居住小区共建设不低于6.99万个充电桩，桩车比达到1:1.28。

换电设施布局方案

小汽车换电设施布局方案

小汽车换电基础设施主要结合高速服务区、国省干线服务区、交通枢纽、商场停车场等布局，预期到2030年，全市共布局35处小汽车换电站。其中埇桥区12个（包含现状2个）、萧县7个、灵璧县8个、砀山县3个、泗县8个。

表 6-9 各区县小汽车换电设施规划一览表

| 区县 | 站点数量（个） | 服务区建设（个） | 交通枢纽建设（个） | 商业中心建设（个） | 其他停车场（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 萧县 | 7 | 4 | 1 | — | 2 |
| 砀山县 | 3 | 2 | — | 1 | — |
| 泗县 | 8 | 6 | — | — | 2 |
| 灵璧县 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |

物流卡车换电设施布局方案

物流卡车换电设施布局主要依托物流园区、产业园区、仓储物流配送中心等布局。预期到2030年，全市共建设物流卡车换电站16个，其中轻卡换电站8个，重卡换电站8个。

表 6-10 各区县物流卡车换电设施规划一览表

| 区县 | 站点数量（个） | 物流园建设（个） | 产业园建设（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 8 | 2 | 6 |
| 萧县 | 2 | 2 | — |
| 砀山县 | 2 | 2 | — |
| 泗县 | 2 | 2 | — |
| 灵璧县 | 2 | 2 | — |

电网分析

根据电动汽车基础增长方案各类充电桩配置总量预测数据，按照不同类型充电桩的功率、年度充电桩数量和平均负载率等进行分析，得到各类充电基础设施的用电负荷预测值。

电动公交车和电动轻卡直流充电桩按120kW/桩，电动重卡直流充电桩按350kW/桩，其他直流充电桩按90kW/桩；自用交流桩按3.5kW/桩，其他交流桩按7kW/桩计算。按照快速增长方案，规划至2030年宿州市全市充电基础设施总用电需求为29.15万kW，详见下表。

表 6-11 埇桥区规划充电设施容量需求表（2030年快速增长方案）

| 类型 | 快充桩（个） | 慢充桩（个） | 平均负载率 | 需用系数 | 总负荷（万KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 4875 | 1219 | 70% | 0.2 | 6.26 |
| 公交 | 340 | — | 70% | 0.6 | 1.71 |
| 轻卡 | 148 | — | 70% | 0.5 | 0.62 |
| 重卡 | 32 | — | 70% | 0.5 | 0.39 |
| 环卫 | 20 | 10 | 70% | 0.5 | 0.07 |
| 公务执法车 | 119 | 237 | 70% | 0.4 | 0.30 |
| 居住区 | 3728 | 932 | 50% | 0.3 | 5.08 |
| 自用桩 | — | 24540 | 90% | 0.3 | 2.32 |

表 6-12 灵璧县规划充电设施容量需求表（2030年快速增长方案）

| 类型 | 快充桩（个） | 慢充桩（个） | 平均负载率 | 需用系数 | 总负荷（万KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 1831 | 458 | 70% | 0.2 | 2.35 |
| 公交 | 115 | — | 70% | 0.6 | 0.58 |
| 轻卡 | 56 | — | 70% | 0.5 | 0.23 |
| 重卡 | 12 | — | 70% | 0.5 | 0.15 |
| 环卫 | 8 | 4 | 70% | 0.5 | 0.02 |
| 公务执法车 | 45 | 89 | 70% | 0.4 | 0.13 |
| 居住区 | 1217 | 304 | 50% | 0.3 | 1.66 |
| 自用桩 | — | 9004 | 90% | 0.3 | 0.85 |

表 6-13 萧县规划充电设施容量需求表（2030年快速增长方案）

| 类型 | 快充桩（个） | 慢充桩（个） | 平均负载率 | 需用系数 | 总负荷（万KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 2021 | 505 | 70% | 0.2 | 2.60 |
| 公交 | 153 | — | 70% | 0.6 | 0.77 |
| 轻卡 | 61 | — | 70% | 0.5 | 0.26 |
| 重卡 | 13 | — | 70% | 0.5 | 0.16 |
| 环卫 | 8 | 4 | 70% | 0.5 | 0.03 |
| 公务执法车 | 49 | 98 | 70% | 0.4 | 0.14 |
| 居住区 | 1556 | 389 | 50% | 0.3 | 2.12 |
| 自用桩 | — | 9551 | 90% | 0.3 | 0.9 |

表 6-14 砀山县规划充电设施容量需求表（2030年快速增长方案）

| 类型 | 快充桩（个） | 慢充桩（个） | 平均负载率 | 需用系数 | 总负荷（万KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 1581 | 395 | 70% | 0.2 | 2.03 |
| 公交 | 85 | — | 70% | 0.6 | 0.43 |
| 轻卡 | 48 | — | 70% | 0.5 | 0.20 |
| 重卡 | 10 | — | 70% | 0.5 | 0.13 |
| 环卫 | 7 | 3 | 70% | 0.5 | 0.02 |
| 公务执法车 | 39 | 77 | 70% | 0.4 | 0.11 |
| 居住区 | 1327 | 332 | 50% | 0.3 | 1.81 |
| 自用桩 | — | 7966 | 90% | 0.3 | 0.75 |

表 6-16 泗县规划充电设施容量需求表（2030年快速增长方案）

| 类型 | 快充桩（个） | 慢充桩（个） | 平均负载率 | 需用系数 | 总负荷（万KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共桩 | 1582 | 395 | 70% | 0.2 | 2.03 |
| 公交 | 101 | — | 70% | 0.6 | 0.51 |
| 轻卡 | 48 | — | 70% | 0.5 | 0.20 |
| 重卡 | 10 | — | 70% | 0.5 | 0.13 |
| 环卫 | 7 | 3 | 70% | 0.5 | 0.02 |
| 公务执法车 | 39 | 77 | 70% | 0.4 | 0.11 |
| 居住区 | 1227 | 307 | 50% | 0.3 | 1.67 |
| 自用桩 | — | 7536 | 90% | 0.3 | 0.71 |

根据宿州市各区县的电力专项研究成果,规划至2030年，埇桥区110KV变电容量为493.6万KW，容载比为1.70；灵璧县110KV变电容量为157.2万KW，容载比为1.93；萧县110KV变电容量为204.3万KW，容载比为1.91；砀山县110KV变电容量为121.3万KW，容载比为1.88；泗县110KV变电容量为126.2万KW，容载比为2.06。

按照快速增长方案，2030年增设充电桩后，宿州市各区县110KV变电站的容载比在1.6-1.9的范围内，即充电设施负荷的增加对宿州市的供电网影响均在可控范围内。

表 6-17 各区县供电容载比安全性分析（2030年快速增长方案）

|  | 2030年用电负荷（万KW） | 容载比 |
| --- | --- | --- |
| 埇桥区 | 307.11 | 1.6 |
| 灵璧县 | 87.58 | 1.8 |
| 萧县 | 114.18 | 1.8 |
| 砀山县 | 69.98 | 1.7 |
| 泗县 | 66.59 | 1.9 |

预期目标

建设思路

（1）先中心城区，后外围片区，优先建设中心城区充电桩。在中心城区有条件地段建设适量充电桩，缓解中心城区电动汽车充电难的同时，起到示范宣传作用。外围优先建设高速路服务区以及国省干线公路沿线加油加气站充电桩，解决长距离出行需求；其次依托乡镇政府、卫生院等建设充电桩，实现乡镇重点区域全覆盖。

（2）先公共领域，后住宅小区，优先建设公交、环卫用车等公共服务领域内的充电设施。

（3）优先建设易于改造的、有独立停车场地的场所，后建设难度大的区域。

年度计划

按照快速增长方案，规划至2027年，宿州市全市电动汽车10.21万辆，建设充电桩不低于7.60万个，包含公共充电桩1.29万个，专用充电桩1.24万个，自用充电桩5.06万个；宿州市全市小汽车换电站共28座，其中新增26座；宿州市全市物流卡车换电站8座。

表 7-1 2024-2027年，各区县充换电设施新建或改扩建情况一览表

|  |  | 公共桩 | 专用桩 |  |  |  |  | 自用桩 | 换电站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公交 | 环卫 | 物流卡车 | 居住区 | 公务执法车 | 居住区 | 私人小汽车 | 物流卡车 |
| 埇桥区 | 2024年 | 1039 | 10 | 8 | 25 | 4540 | 52 | 21300 | 2 | 0 |
|  | 2025年 | 969 | 6 | 4 | 18 |  | 80 |  | 1 | 0 |
|  | 2026年 | 1171 | 20 | 6 | 18 |  | 40 |  | 2 | 0 |
|  | 2027年 | 1250 | 10 | 3 | 21 |  | 44 |  | 2 | 4 |
| 萧县 | 2024年 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 40 | 8225 | 2 | 0 |
|  | 2025年 | 468 | 66 | 4 | 10 |  | 36 |  | 0 | 0 |
|  | 2026年 | 429 | 20 | 0 | 0 |  | 26 |  | 2 | 0 |
|  | 2027年 | 461 | 5 | 4 | 26 |  | 12 |  | 2 | 1 |
| 砀山县 | 2024年 | 318 | 0 | 2 | 0 | 1611 | 30 | 6885 | 0 | 0 |
|  | 2025年 | 407 | 84 | 2 | 13 |  | 16 |  | 2 | 0 |
|  | 2026年 | 393 | 0 | 1 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 2027年 | 437 | 0 | 2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 1 |
| 泗县 | 2024年 | 300 | 5 | 2 | 0 | 1494 | 24 | 6544 | 2 | 0 |
|  | 2025年 | 567 | 10 | 1 | 10 |  | 10 |  | 2 | 0 |
|  | 2026年 | 436 | 8 | 2 | 4 |  | 20 |  | 0 | 0 |
|  | 2027年 | 406 | 8 | 2 | 12 |  | 14 |  | 2 | 1 |
| 灵璧县 | 2024年 | 455 | 0 | 3 | 0 | 1454 | 33 | 7677 | 2 | 0 |
|  | 2025年 | 390 | 11 | 3 | 8 |  | 12 |  | 2 | 0 |
|  | 2026年 | 487 | 8 | 1 | 9 |  | 14 |  | 1 | 0 |
|  | 2027年 | 446 | 11 | 1 | 15 |  | 18 |  | 0 | 1 |

保障措施与建议

保障措施

优化组织机制

成立建设管理领导小组

为加强对全市电动汽车充电基础设施建设工作的统筹协调，建议成立宿州市充电基础设施建设管理领导小组。明确牵头单位，统筹推进全市充电设施建设工作。根据需要及时召开工作会议，研究解决充电设施建设过程中遇到的各种问题；对于重大问题，及时报分管市领导研究解决。

落实相关部门责任分工

充电设施建设管理领导小组成员由：市发改委、市住房城乡建设局、市科技局、市经济和信息化局、市财政局（国资委）、市公安局、市交通运输局、市自然资源和规划局、市城管局、市生态环境局、市市场监督管理局（知识产权局）、市机关事务管理中心、市城投集团、宿州供电公司和各区县、高新区、宿马现代产业园区、宿州经开区负责同志为成员，负责统筹推进全市充电桩建设和管理工作。各区县、高新区、宿马现代产业园区、宿州经开区应将充电桩建设和管理工作纳入政府专项工作，由政府分管负责人牵头组织推进。

建立弹性调整机制

本规划结合宿州市充换电基础设施发展现状及发展目标，制定2024-2030年充换电基础设施布局方案及建设计划，指导宿州市全域充换电基础设施建设。考虑到发展不确定性，建议建立弹性调整机制，在实际建设过程中，根据土地使用情况、停车场管理情况等相关因素，可对建设方案因地制宜进行调整与修正，并报建设管理领导小组或主管部门进行备案。

建设管理及运营监管平台

建立监测制度

利用市级充电设施建设管理及运营监管平台，按年度监测充电设施建设运营情况，监测内容应包括充电设施的数量、位置和建设质量、使用效率等，及时总结上年度充电设施建设、运营情况，优化下年度实施建设计划。针对油车占用充电桩的情况，出台监控和奖惩措施，如收取差异性停车费，引导用户有序停车。

开展用户使用情况调查

利用建设及运营监管平台，定期完成用户对充电设施使用情况的调查，调查内容应包括充电便捷性、充电效率和设施保养维护等。针对公共停车场的停车位推出“限时免费、包月优惠”等惠民利民政策，积极鼓励、引导市民到停车场充电位停车充电。

加强规划实施评估

根据监测、调查情况，对本规划进行实施评估，并根据评估结果，动态修订、调整专项规划。

规划充电基础设施信息平台

通过多渠道的信息收集，建立以宿州市电动汽车及充电桩发展现状为基础、以宿州市政府为主导的全市电动汽车充电设施信息系统，为今后市政府和交通管理部门提供决策支持的同时，也为电动汽车用户提供及时的信息服务。

建设目标

（1）服务目标

为管理者、经营者和客户提供信息服务。系统提供支持与服务的具体项目为：网上查询充换电站电池信息，使换电业务管理快捷可靠；与外省市电动汽车信息系统交换数据；不间断营运，发生故障，备份系统自动切换；车辆安全检查和控制；精确的经营数据查询，相关数据的存储；对经营者的投诉监督等。

（2）管理目标

为行业管理者提供日常事务处理服务。监管经营行为，惩处违章经营者；管理从业人员，保障安全生产；保障用户的合法权益；为政府提供电动汽车行业统计数据；为相关部门提供可交换的电动汽车管理数据；为电动汽车行业发展规划提供决策支持。

网络平台模式

通过在线入口和智能卡，可以实现对充电设施使用者（包括员工和客户）的控制，来把控成本、避免盗电行为，并最终实现充电设施使用率的最大化。

在线充电设施管理服务能够即时追踪并报告能耗、温室气体排放等数据，并以天、周、月为时间节点用表格展示，用户可以导出这些数据，并与其它系统结合，来进一步完成可持续建设的分析。

提供全天候的网络监测来确保网络服务的正常提供和无线下载软件的自动更新。

为每一个电动汽车用户也提供了多样的服务，如充电设施布点信息、24小时求助热线、充电中断或完成的通知、能耗追踪、历史充电记录等。

通过和电力公司合作，以实用级仪表来和区域内的智能电网系统连接，从而实现需求侧相应、实时充电价格预估和监测等其他智能电网项目。

规划建议

（1）针对电网改造确实存在困难的老旧小区

部分老旧小区确实存在短期内电网无法改造的问题，建议利用周边现状公共充电设施里的慢充桩或小功率充电桩作为补充。

（2）针对电网改造可行性较大的老旧小区

成立相关的小区充电桩建设协调机构，专门协调小区内的车位产权、充电费用等等问题。

物业、业主委员会与国家电网、市政、建设等部门积极配合，通过电网改造增加充电容量，同时及时提供相关建筑、设施设备工程竣工图或指认停车区域内电源位置及暗埋管线的走向，配合电网企业确定充电设施配电箱、表箱安装位置、电源走向，并指定专人配合现场勘查、施工，预埋电动汽车充电桩电缆PVC管道或直接设置充电桩。

（3）针对各区选址难的情况

依托科技进步，对老旧充电设施、小功率充电桩进行升级改造，提升充电服务能力。

（4）针对电动汽车短期内爆发性增长情况

逐步做好燃油车时代的加油站补给模式向新能源时代的加油充电综合网络模式转变。加快落实各类建筑停车位配建充电桩的要求，加强建设力度，鼓励有条件的地块增配。

未来电动汽车发展具有较大的不确定性，应实时关注电动汽车的技术发展动态，及时调整并修正电动汽车充电设施发展的目标、规模及模式，形成良性互动，从而更有效地指导充电网络的建设及运行。